AUSFÜHRUNGSPROJEKT ZUR SANIERUNG UND ZUM NEUBAU VON MILITÄRSTRUKTUREN IN DER KASERNE „LUGRAMANI“ IN BRUNECK

PROGETTO ESECUTIVO PER IL RISANAMENTO E LA NUOVA COSTRUZIONE DI STRUTTURE MILITARI NELLA CASERMA “LUGRAMANI” A BRUNICO

KODEX / CODICE: 22.01.999.003.15.0

#### UNTERLAGE “QUALITÄTSBEWERTUNG”

## Der Bauherr – Il committente

...................................................

### Autonome Provinz Bozen / Provincia Autonoma di Bolzano

### Dr.Ing.Maurizio Patat

Abt.11 – Hochbau und technischer Dienst / Rip.11 – Edilizia e servizio tecnico

### 39100 Bozen / Bolzano

Crispistr. 2 Via Crispi

## Der Projektant – Il progettista

...................................................

Dr.Arch.Günther Plaickner

# Bozen – Bolzano, 27.01.2012

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jedes Blatt des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. Nr. 09.01.03*.13a

Zweiflügeliges Fenster mit Rahmen aus Kunststoff-Aluminium und 2-fach-Verglasung

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Rahmenmaterial | Rahmendämmwert Uf≤1,2 W(m²K) |  |
| 2) Glas | Wärmedurchgang: Ug≤1,1 W(m²K) |  |
|  | Material des Glasabstandshalters |  |
| 3) Fenster | Wärmedurchgang gesamt: Uw ≤1,2 W/(m²K) |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. Nr. 09.03.02*.16*

Innentür REI 30 in Holz mit Stahlzarge

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Türblatt | Stärke Türblatt : 45 mm (Toleranz +- 2,0 mm) |  |
|  | Beschichtung Türblatt: Edelholzfurnier, erste Wahl |  |
| 2) Türzarge | Material: verzinktes Stahlblech 1,5 mm (Toleranz Dicke +-0,2 mm) |  |
|  | Beschichtung Zarge: natur lackiert |  |

Marke:

Modell:

Typ: