Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati a pena di esclusione.

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la  caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”. Tale caratteristica deve rispettare, a pena di esclusione dell’intera offerta, i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Deve essere indicata, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto di ciascuna posizione.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali, a pena di esclusione.

Ogni pagina del fascicolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Pos. n.*02.07.04.02

Rivestimento in laterizio spaccato

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Mattone pieno formato UNI 5628-65 | spaccato in due, 12 x 12 x 5,5 cm tolleranza ≤ mm 5 colore come mattone esistente |  |
|  | malta 10 mm classe M3 fuga tolleranza ≤ mm 2 |  |
| 2) Zanche di ancoraggio in acciaio inox | Distanza dal muro 13 cm Lunghezza 30 cm tolleranza ≤ mm 10 Ø 4 mm tolleranza ≤ mm 1 |  |
|  | Campione da presentare Vedi foglio A30, A31, A32 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n.*02.07.04.03

Lana di roccia da 12 cm

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Lana di roccia | 12 cm tolleranza ≤ 5 mm densità 90 kg/m3 tolleranza ≤ 5 kg/m3 |  |
|  | Campione da presentare Vedi foglio A30, A31, A32 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n.*02.07.04.04

Fissaggio a parete in acciaio inox

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Fissaggio regolabile in altezza | Mensole in acciaio inox 350 x 220 mm Tolleranza ≤ 10 mm |  |
|  | Sfalsatura verticale V=140 mm Tolleranza ≤ 10 mm |  |
|  | Zanche di ancoraggio in acciaio inox |  |
|  | Dimensionamento secondo esigenze statiche |  |
|  | Campione da presentare Vedi foglio A30, A31, A32 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n.*02.07.04.05

Ancoraggio per ponteggio in acciaio inox

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) ancoraggio per ponteggio | In acciaio inox secondo norme di sicurezza ponteggio |  |
|  | Fissaggio chimico M12 |  |
|  | Fori non nel rivestimento in laterizio |  |
|  | Campione da presentare Vedi foglio A30, A31, A32 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n.*03.05.04.01 c

Profili di alluminio estruso a taglio termico

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) profilo in alluminio | Mostra esterna orizzontale 60 mm Tolleranza ≤ 2 mm Guarnizioni verticali in EPDM 25 mm |  |
|  | Profilo in alluminio EN AW-6060 Taglio termico con listello estruso di materiale sintetico coibente Elemento angolare isolato 250 x 340 mm con vetro verniciato su un lato, fissato sul calcestruzzo con profilo ad L in acciaio inox 25/100/3 mm Tolleranza ≤ 1 mm |  |
|  | Coefficiente di trasmittanza termica Uf ≤1.20 W/m2°K |  |
|  | Verniciatura norma UNI 9983 |  |
|  | Ossidazione anodica UNI 10681 |  |
|  | Guarnizioni in EPDM |  |
|  | Attacchi alla struttura regolabili in tre direzioni |  |
|  | Tenuta all’aria UNI EN 12152 |  |
|  | Tenuta all’acqua UNI EN 12154 |  |
|  | Campione da presentare Vedi foglio A30, A31, A32 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n. *03.05.04.03

Supplemento apertura

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) profilo in alluminio | Profilo in alluminio EN AW-6060 Taglio termico con listello estruso di materiale sintetico coibente |  |
|  | Coefficiente di trasmittanza termica Uf ≤1.20 W/m2°K |  |
|  | Verniciatura norma UNI 9983 |  |
|  | Ossidazione anodica UNI 10681 |  |
|  | Guarnizioni in EPDM |  |
|  | Maniglie in alluminio anodizzato |  |
|  | Tenuta all’aria UNI EN 12152 |  |
|  | Tenuta all’acqua UNI EN 12154 |  |
|  | Campione da presentare Vedi foglio A30, A31, A32 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n.*12.01.05.05.b

Vetrata termoisolante, intercapedine gas argon (5/5+16+4/4) mm, Ug≤1,0 g=0,5

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Vetrata termoisolante | Lastra esterna 5/5 mm Tolleranza ≤ 0,5 mm |  |
|  | Intercapedine gas argon (90%) 16 mm Tolleranza ≤ 0,5 mm |  |
|  | Lastra interna 4/4 mm basso emissivo Tolleranza ≤ 0,5 mm |  |
| 2) Coefficiente trasmittanza termica | Ug ≤ 1,0 W/m2°K |  |
| 3) Fattore solare | g = 0,5 Tolleranza ≤ 5 % |  |
|  | Campione da presentare Vedi foglio A30, A31, A32 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n.*12.01.05.05.c

Vetrata termoisolante, intercapedine gas argon (5/5+16+4/4 ) mm Ug≤1,0 g=0,3

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Vetrata termoisolante | Lastra interna 5/5 mm Tolleranza ≤ 0,5 mm |  |
|  | Intercapedine gas argon (90%) 16 mm Tolleranza ≤ 0,5 mm |  |
|  | Lastra esterna 4/4 mm Tolleranza ≤ 0,5 mm |  |
| 2) Coefficiente trasmittanza termica | Ug ≤ 1,0 W/m2°K |  |
| 3) Fattore solare | g = 0,3 Tolleranza ≤ 5 % |  |
|  | Campione da presentare Vedi foglio A30, A31, A32 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n.*12.01.05.05.d

Vetrata termoisolante 5/5, pannello in alluminio con 200 mm lana di roccia, Ug≤0,035

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Vetrata termoisolante e pannello in alluminio | Pannello in alluminio con lana di roccia da 200 mm tolleranza ≤ 0,5 cm compreso elemento angolare isolato 250 x 340 mm con vetro verniciato all’interno |  |
|  | Lastra esterna 5/5 mm Verniciata all’interno Tolleranza ≤ 0,5 mm |  |
| 2) Coefficiente trasmittanza termica | Ug ≤ 0,035 W/m2°K |  |
|  | Campione da presentare Vedi foglio A30, A31, A32 |  |

Marca:

Modello:

Tipo: