| Anfrage 1: In Bezug auf die Position des Leistungsverzeichnisses 03.11*.02*.04* - Glasfassade Innenhof Erdgeschoss – ist die 3-fach Verglasung mit folgendem Aufbau vorgesehen: - Glas außen s=10 mm mit Wärmedämmbeschichtung in Pos 2, temperiert + HST,Farbe extrahell - Scheibenzwischenraum s=24 mm mit Luftfüllung und Behang - Glas s=6 mm temperiert + HST, Farbe extrahell - Scheibenzwischenraum s=12 mm mit Argon Füllung 90% - Glas innen s=8 mm mit Wärmedämmbeschichtung in Pos 5, temperiert + HST, Farbe extrahell Im Leistungsverzeichnis sowie im Qualitätsfaszikel ist zudem angeführt: …. die Bruchfestigkeit muss der Klasse 2(B)2 gemäß UNI EN 12600 entsprechen. Mit Bezug auf den Abschnitt 6.3 der Norm UNI EN 12600, ist die Prüfung der Bruchfestigkeit Typ B für Verbundverglasungen vorgesehen, während für die oben beschrieben 3- fach Verglasung die Prüfung der Bruchfestigkeit üblicherweise nach Typ C durchgeführt wird. Diesbezüglich ersucht man um Mitteilung, welche korrekte und anzuwendende Methodik ist. Antwort 2: Die Prüfung muss gemäß UNI EN 12600 aus dem Jahr 2007 erfolgen, und zwar gemäß Methodik 2(C)2 bei Verwendung temperierter Gläser, die Klasse 2 muss als Mindestanforderung beibehalten werden. | Domanda 1: Relativamente alla voce di capitolato 03.11*.02*.04* - Facciata in vetro corte interna piano terra – Ia composizione del vetro (triplo) e Ia seguente: - Lastra esterna sp. 10 mm con coating bassa emissivo in pos. 2, temprata + HST colore extra chiaro - Camera 1 sp. 24 mm con aria con tenda interna - Lastra intermedia sp. 6 mm temprata + HST colore extra chiaro - Camera 2 sp. 12 mm con gas Argon 90% - Lastra interna sp. 8 mm con coating basso-emissivo in pos.5, temprata + HST colore extra chiaro Sempre nella stessa voce, nonché nel fascicolo qualità, si riporta inoltre che: ... Ia classe di resistenza a rottura dovrà essere minimo 2(B)2 secondo UNI EN 12600 Con riferimento al paragrafo 6.3 della UNI EN 12600, Ia modalità di rottura Tipo B richiesta e tipica delle vetrazioni stratificate mentre, per le lastre componenti il triplo vetro e precedentemente descritte (cioè di tipo temprato + HST) Ia modalità di rottura tipica e quella Tipo C. Si richiede in merito quale sia l'interpretazione corretta da adottare. Risposta 2: La modalità di rottura deve essere quella tipica della UNI EN 12600 del 2007 e in effetti deve essere del tipo 2(C)2 per uso di vetri temprati; mentre deve essere mantenuta la classe 2 quale altezza minima di impatto. |
| --- | --- |