QUESTIONARIO TECNICO APPARECCHI

La compilazione del questionario è obbligatoria.

La colonna “SI/NO” è da compilare solo se pertinente.

| Ditta offerente: |  |
| --- | --- |

Lotto 6: Emogas

| Nome commerciale dei n. 7 strumenti: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice dei n. 7 strumenti: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| sistemi analitici nuovi, completamente automatici a cartuccia multi test senza elettrodi singoli da sostituire o da sottoporre a manutenzione |  |  |  |
| collegamento bidirezionale dello strumento del laboratorio analisi di Merano con il LIS Dedalus |  |  |  |
| misurazione di tutti i parametri richiesti da unico campionamento con CO ossimetro integrato |  |  |  |
| il campionamento deve essere in aspirazione |  |  |  |
| quantità di sangue necessaria per tutti i parametri richiesti: < 150ul da capillare |  |  |  |
| quantità di sangue necessaria per tutti i parametri richiesti: < 200ul da siringa |  |  |  |
| campionamento da siringa o capillare |  |  |  |
| stampa dei risultati direttamente da strumento |  |  |  |
| identificazione campione tramite lettore barecode |  |  |  |
| software gestionale per il controllo di tutte le apparecchiature in tempo reale |  |  |  |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| minima quantità di volume necessario per l' esecuzione di tutto il pannello analitico richiesto (indicare i volumi nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| ampio range di misura del parametro: pO2 (indicare i volumi nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| ampio range di misura del parametro: pCO2 (indicare i volumi nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| ampio range di misura del parametro: pH (indicare i volumi nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| ampio range di misura del parametro: Lattato (indicare i volumi nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| ampio range di misura del parametro: Glucosio (indicare i volumi nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| ampio range di misura del parametro: sodio (indicare i volumi nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| ampio range di misura del parametrl: potassio (indicare i volumi nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| ampio range di misura del parametro: cloro (indicare i volumi nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| numero lunghezza d' onda per la CO ossimetria |  |  |  |
| possibilità di misurare la emoglobina fetale |  |  |  |
| misurazione dell' ematocrito |  |  |  |
| possibilità di misurare altri parametri non elencati nella tabella (vedi appendice) -(indicare elenco nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| ridotto numero reagenti/consumabili e alta stabilità |  |  |  |
| sistema controllo interno del funzionamento della macchina |  |  |  |
| azioni correttive automatiche in caso di coaguli, sostanze interferenti e derive sensori |  |  |  |
| adattabilità alle esigenze organizzative |  |  |  |
| campionamento semplice e sicuro per l' operatore (specificare elenco nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| tempo di analisi con stampa del referto per profilo completo ridotto |  |  |  |
| cartucce e sensori pronte all' uso con minima necessità di procedure di attivazione o condizionamento (specificare elenco nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| intercambiabilità cartucce già in uso |  |  |  |
| cartucce con numero di test adeguato all’ esigenza del servizio di laboratorio di Merano e pannelli diversi di cartucce offerte (indicare il numero di test per cartucce ed il panello offerto elenco nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| cartucce con numero di test adeguato all’ esigenza del servizio di rianimazione di Merano e pannelli diversi di cartucce offerte (indicare il numero di test per cartucce ed il panello offerto elenco nella colonna “breve descrizione) |  |  |  |
| cartucce con numero di test adeguato all’ esigenza della sala risveglio di Merano e pannelli diversi di cartucce offerte (indicare il numero di test per cartucce ed il panello offerto elenco nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| cartucce con numero di test adeguato all’ esigenza del servizio di emodialisi di Merano e pannelli diversi di cartucce offerte (indicare il numero di test per cartucce ed il panello offerto elenco nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| cartucce con numero di test adeguato all’ esigenza del servizio di emodialisi di Silandro e pannelli diversi di cartucce offerte (indicare il numero di test per cartucce ed il panello offerto elenco nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| cartucce con numero di test adeguato all’ esigenza del servizio di pronto soccorso di Silandro e pannelli diversi di cartucce offerte (indicare il numero di test per cartucce ed il panello offerto elenco nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| cartucce con numero di test adeguato all’ esigenza del reparto UCS di Silandro e pannelli diversi di cartucce offerte (indicare il numero di test per cartucce ed il panello offerto elenco nella colonna “breve descrizione”) |  |  |  |
| alta disponibilità strumentale giornaliera (tempo per calibrazione e minimo calibrazioni necessari/giorno) |  |  |  |
| tempo e impegno per la manutenzione dello strumento giornaliera e periodica |  |  |  |
| conservazione delle cartucce a temperatura ambiente |  |  |  |
| potenzialità software e gestione QC inter e intralaboratorio |  |  |  |
| esecuzione automatica del controllo di qualità con soluzioni differenti da quelle di calibrazione (secondo le regole NCCLS) |  |  |  |
| esecuzione dei controlli di qualità interni con possibilitá di poter programmare la frequenza (minimo ogni otto ore) alternando almeno due livelli per ogni strumento offerto, con controlli integrati in cartuccia, o altra procedura innovativa di gestione del controllo di qualità interno |  |  |  |
| Controllo di qualitá: nello strumento, stesso percorso del campione |  |  |  |
| controlli di qualità interlaboratorio (risultati dai dati riassuntivi di una VEQ nazionale nel 2011 presentati nella documentazione tecnica) |  |  |  |
| possibilità di una gestione integrale di tutti i strumenti in tempo reale tramite software dedicato potenzialmente richiamabile da qualsiasi postazione (PC o strumento) senza necessità di dover istallare applicativi dedicati, (consultazione dati dei pazienti, controlli di qualità, calibrazioni e possibilità di attivare procedure operative anche per strumenti periferici) |  |  |  |
| manuale in linea e/o tutorial in linea e teleassistenza |  |  |  |
| stampa di un report personalizzato |  |  |  |
| indicare se per i controlli di qualità (in media n. 7 al giorno) vengono utilizzati i test delle cartucce |  |  |  |

TECHNISCHER FRAGEBOGEN DER GERÄTE

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden.

Die Spalte „JA/NEIN“ ist nur bei Bedarf auszufüllen.

| Anbietende Firma: |  |
| --- | --- |

Los 6: Blutgas

| Handelsname der Nr. 7 Geräte: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex der Nr. 7 Geräte |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |
| neue vollständig automatisierte Analysensysteme mit Multitest Analysenkasetten. Keine Einzelelektroden die auszutauschen oder zu warten sind |  |  |  |
| bidirektionelle Anbindung des Gerätes des Labors Meran an das Informatiksystem des Labors (Dedalus) |  |  |  |
| Messung aller Parameter mit einer Probenverabreichung und integrietes Oximeter |  |  |  |
| Die Probenverabreichung muss in Aspiration erfolgen |  |  |  |
| die Blutmenge welche zur Messung aller Parameter erforderlich ist muss < 150ul in der Kapillare sein |  |  |  |
| die Blutmenge welche zur Messung aller Parameter erforderlich ist muss < 200 ul in der Blutgasspritze sein |  |  |  |
| Probendurchführung über Blutgasspritze oder Kapillare |  |  |  |
| Druck des Befundes direkt vom Gerät |  |  |  |
| Identifikation der Probe über einen Barecodereader |  |  |  |
| Steuerungssoftware für die Kontrolle aller Geräte in Realzeit |  |  |  |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| geringe Menge an Probenvolumen für die Durführung der gesamten Analyse (Volumen in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben) |  |  |  |
| weiter Messbereich für den Parameter p02 (Messbereich in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben) |  |  |  |
| weiter Messbereich für den Parameter pC02 (Messbereich in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben) |  |  |  |
| weiter Messbereich für den Parameter pH (Messbereich in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben) |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| weiter Messbereich für den Parameter Laktat (Messbereich in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben) |  |  |  |
| weiter Messbereich für den Parameter Glukose (Messbereich in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben) |  |  |  |
| weiter Messbereich für den Parameter Natrium (Messbereich in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben) |  |  |  |
| weiter Messbereich für den Parameter Kalium (Messbereich in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben) |  |  |  |
| weiter Messbereich für den Parameter Chlor (Messbereich in der Spalte „kurze Beschreibung“ angeben) |  |  |  |
| Anzahl der Wellenlängen für die CO Oximetrie |  |  |  |
| Der Messung vom fetalen Hämoglobin |  |  |  |
| Messung vom Hämatocrit |  |  |  |
| Möglichkeit weitere, nicht in der Tabelle angeführte Parameter zu messen (siehe Anhang) -(indicare elenco nella colonna “ kurze Beschreibung ”) |  |  |  |
| Geringe Anzahl der Reagenzien/ Verbrauchsmaterialien und lange Haltbarkeit |  |  |  |
| Geräteinternes Kontrollsystem der Gerätefunktion |  |  |  |
| automatische Korrekturmassnahmen im Falle von Blutgerinnseln, interferierenden Substanzen und Abweichungen der Sensoren |  |  |  |
| Anpassung an die organisatorischen Bedürfnisse |  |  |  |
| einfaches und sicheres Probenhandling für den Benutzer (specificare nelle “ kurze Beschreibung ”) |  |  |  |
| Zeit für die Analyse und den Befunddruck für ein vollständiges Analyseprofil |  |  |  |
| gebrauchsfertige Kassetten und Sensoren mit minimalen Start- und Aktivierungsprozeduren (specificare nelle “ kurze Beschreibung ”) |  |  |  |
| Austauschbarkeit der Kassetten welche schon in Gebrauch sind |  |  |  |
| Kassetten mit einer Testanzahl welche geeignet für den Dienst Labor Meran sind und unterschiedliche Testpannel in den angebotenen Kassetten (Anzahl der Test pro Kassetten und den Testpannel in der Spalte „kurze Bemerkungen“ angeben |  |  |  |
| Kassetten mit einer Testanzahl welche geeignet für den Dienst Wiederbelebung Meran sind und unterschiedliche Testpannel in den angebotenen Kassetten (Anzahl der Test pro Kassetten und den Testpannel in der Spalte „kurze Bemerkungen“ angeben |  |  |  |
| Kassetten mit einer Testanzahl welche geeignet für den Dienst Aufwachraum Meran sind und unterschiedliche Testpannel in den angebotenen Kassetten (Anzahl der Test pro Kassetten und den Testpannel in der Spalte „kurze Bemerkungen“ angeben |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Kassetten mit einer Testanzahl welche geeignet für den Dienst Dialysse Meran sind und unterschiedliche Testpannel in den angebotenen Kassetten (Anzahl der Test pro Kassetten und den Testpannel in der Spalte „kurze Bemerkungen“ angeben |  |  |  |
| Kassetten mit einer Testanzahl welche geeignet für den Dienst Dialyse Schlander sind und unterschiedliche Testpannel in den angebotenen Kassetten (Anzahl der Test pro Kassetten und den Testpannel in der Spalte „kurze Bemerkungen“ angeben |  |  |  |
| Kassetten mit einer Testanzahl welche geeignet für den Dienst Erste Hilfe Schlander sind und unterschiedliche Testpannel in den angebotenen Kassetten (Anzahl der Test pro Kassetten und den Testpannel in der Spalte „kurze Bemerkungen“ angeben |  |  |  |
| Kassetten mit einer Testanzahl welche geeignet für den Dienst Züst Schlander sind und unterschiedliche Testpannel in den angebotenen Kassetten (Anzahl der Test pro Kassetten und den Testpannel in der Spalte „kurze Bemerkungen“ angeben |  |  |  |
| hohe Verfügbarkeit des Gerätes/Tag (Angabe der Zeit für Kalibration und Mindestanzahl der Kalibrationen/Tag in der Spalte „kurze Beschreibung“) |  |  |  |
| Zeit und Aufwand für die tägliche und periodische Gerätewartung |  |  |  |
| Aufbewahrung der Kassetten bei Raumtemperatur |  |  |  |
| Stärken der Software und Steuerung der externen und internen Qualitätskontrollen |  |  |  |
| automatisches System für die Durchführung der Qualitätskontrollen mit spezifischen Lösungen, die sich von den Kalibratoren unterscheiden (nach den Regeln der NCCLS) |  |  |  |
| Alternierdende Durchführung von mindestens zwei Level der in der Kassette integrierten Qualitätskontrollen für jedes angebotene Gerät, mit der Möglichkeit die Frequenz der Durchführung zu programmieren (mindestens alle 8 Stunden) oder anderer innovativer Vorschlag für die Steuerung der internen Qualitätskontrolle |  |  |  |
| Qualitätskontrolle: gleicher Probenlauf im Gerät wie die Patientenrprobe |  |  |  |
| Qualitätskontrollen zwischen den Labors (zusammen-fassende Ergebnisse von einer nationalen VEQ des Jahres 2011 welche mit anderen technischen Dokumenten abzugeben sind) |  |  |  |
| Möglichkeit der Steuerung aller Geräte in Realzeit mit geeigneter Software, und Möglichkeit diese von jedwedigem PC oder Gerät zu steuern ohne eine spezifische Anwendungen installieren zu müssen. (Abfrage der Patientendaten, Daten der Qualitätskontrolle, Kalibrationen, und Möglichkeit die Gerätefunktion auch der anderen Blutgasgeräte zu steuern) |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Handbuch on line und/oder tutorial on line und Teleassistenz |  |  |  |
| Ausdruck eines personalisierbaren „Reports“ |  |  |  |
| Beschreiben ob für die Durchführung der internen Qualitätskontrollen (7 pro Tag) Test von den Kassetten verbraucht werden |  |  |  |