| Gemeinde Wolkenstein in Gröden 39048 Wolkenstein in Gröden Nives Straße 1 |  | Comune di Selva di Val Gardena 39048 Selva di Val Gardena Str. Nives 1 |
| --- | --- | --- |

GEMEINDE   WOLKENSTEIN IN GRÖDEN

NEUBAU DER MITTELSCHULE WOLKENSTEIN MIT

SPEZIALKLASSEN FÜR MUSIK

1. BAULOS:

ABBRUCH BESTAND+ERRICHTUNG ROHBAU

STAHLBEWEHRUNG, ISOLIERUNGEN

FASZIKEL ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG

LISTE DER POSITIONEN FÜR DIE BEWERTUNG DER QUALITÄT

____________________________________________________

# ARCH. DR. ALBERT COLZ

WEGGENSTEINSTRASSE 12/ VIA WEGGENSTEIN / I-39100 BOZEN BOLZANO ● TEL. 0471 978212 FAX. 0471-327245 / e-mail architektur@colz.it

# Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen/wesentlichen technischen Spezifikationen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen, bei sonstigem Ausschluss, eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen gibt für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen der mit “” gekennzeichneten Felder an. Diese technischen Eigenschaften müssen den wesentlichen Voraussetzungen/wesentlichen technischen Spezifikationen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen/ wesentlichen technischen Spezifikationen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jede Seite des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| - Stahl- bewehrung Pos. 02.05.01.25 Pos. 02.05.01.25A | STAHLBEWEHRUNG: Schraubanschlussbewehrung |  |  |  |
|  | Schraubanschlussbewehrung mit D - 18mm Liefern, Versetzen von Schraubanschlussbewehrung in verschiedenen Längen und Typen für kraftschlüssige Bauteilverbindungen von Wänden und Decken unter Beachtung der geltender Norm und Herstellerangaben, zusammen mit der konventionellen Bewehrung einbauen und an der Schalung fixieren. Ausführung gemäß Zeichnung. Im Einheitspreis inbegriffen sind die Muffen, das Ausführen des Gewindes, der erforderliche Arbeitsaufwand und sämtliche Leistungen, um das Bewehrungseisen mit dem Gewinde in die entsprechende Muffe zu drehen. Weiters inbegriffen sind eine eventuell erforderliche Reinigung der bereits einbetonierten Gewindehülsen sowie sämtliche Vorbereitungsarbeiten und Leistungen, die zu einer ordnungsgemässen Ausführung der Arbeit erforderlich sind. Inbegriffen Gewindeschutzkappe, sowie Einzelbox oder Box mit Deckel, sowie jede erforderliche Nebenleistung.Der gerippte Betonstabstahl wird eigens vergütet. Ausführen einer Schraubanschlussbewehrung(Verbindung von Bewehrungsstäben mit gleichem Durchmesser, wenn ein Stab gedreht werden kann).Für Durchmesser 18mm sowie die entsprechenden Muffen. Das Gewinde ist für die angegebenen Bewehrungsstahlpositionen (siehe Bewehrungspläne) vorzusehen. Es sind folgende Mindestangaben und Mindest-Qualitätswerte anzugeben bei sonstigem Ausschluss |  |  |  |
|  | 1. Angabe von Produkt: |  |  |  |
|  | 2. Marke: |  |  |  |
|  | 3. Typ: |  |  |  |
|  | 4. Erfüllung folgender europäischen Bemessungsnormen: BS8110, DIN 1045, NFA-35-020, ACI 318 |  |  |  |
|  | 5. Bei Betonstahldurchmesser von 18mm: - Muffendurchmesser 27 mm - Muffenlänge 72 mm - Einschraubtiefe 29 mm - Gewicht 0,25 kg |  |  |  |
|  | 6. Spannung ca. 65 N/mm² bei 0,2 % Dehnung |  |  |  |
| Wärmedäm-mung:Polystyrol XPS Pos.02.12.01.16 Pos.02.12.01.16D | Wärmedämmung: Polystyrol XPS |  |  |  |
|  | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS, FCKW-frei: Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS, liefern und an Wänden oder Decken lt. Angaben der Herstellerfirma verlegen und befestigen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Gerüste bis zu einer Höhe von 7,50m. Ausführung ohne jeglichen Hohlraum und ohne jegliche Fuge-perfekt geshlossene Isolierfläche. FCKW-frei. Mit Stufenfalz. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten und lt. ATV auszuführen. Es sind folgende Mindestangaben und Mindest-Qualitätswerte anzugeben bei sonstigem Ausschluss |  |  |  |
|  | 1.Angabe von Produkt: |  |  |  |
|  | 2. Marke: |  |  |  |
|  | 3. Typ: |  |  |  |
|  | 4. Wärmeleitfähigkeit in W/mK: 0,037 W/mK |  |  |  |
|  | 5. HFCKW-frei: ja nein |  |  |  |
|  | 6. Güte-Garantie / Jahre: |  |  |  |
|  | 7. Primärenergiegehalt: 450-1000 kWh/m³ |  |  |  |
|  | 8. Rohbaudichte ρ : 35-40 kg/m3 |  |  |  |
|  | 9. Baustoffklasse nach DIN 4102: B1 schwer entflammbar |  |  |  |
|  | 10. Druckfestigkeit N/mm²: min. 0,9 N/mm² nach DIN EN 826 |  |  |  |
|  | 11. Wasserdampfdiffussionswiderstand μ : 80-200 |  |  |  |
|  | 12. Wasseraufnahme: maximal 0,2% des Volumens |  |  |  |
| Wärmedäm-mung: Schaumglas Pos.02.12.01.18 Pos.02.12.01.18C | Wärmedämmung: Schaumglas |  |  |  |
|  | Schaumglasplatten, 0,050 W/mk, Böden, Wände, bitumenbeschichtet und druckbeständig (1,65 N/mm²): Wärmedämmung aus Schaumglasplatten für Böden und Wände, druckbeständig (1,65 N/mm²), gänzlich anorganisch, aus reinem Glas (min. 50% recycling), ökologisch, ohne Zusatz-Legierungen, doppelseitig mit Glasvlies beschichtet, Dichte 165 kg/m3, Druckfestigkeit 16,5kg/cm2, Wärmeleitfähigkeit a 0°C min. 0,050 W/mk, wasserdampfundurchlässig, nicht brennbar Kl 0 (Euroklasse A1), Güteklasse 0, Zertifikat ISO 9002, Nylonfolie, Ausgleichsschicht mit Sand ausgefüllt, liefern, verlegen und Fugen verdichten mit 2-Komponenten-Bitumenkleber; auf Turnhallendecke Platten mit Gefälle in Stärke lt. Plänen, einschließlich Vorbehandlung des Untergrundes, PC-Anker, Dübel, Verschnitt und Gerüst. Es sind folgende Mindestangaben und Mindest-Qualitätswerte anzugeben bei sonstigem Ausschluss |  |  |  |
|  | 1. Angabe von Produkt: |  |  |  |
|  | 2. Marke: |  |  |  |
|  | 3. Typ: |  |  |  |
|  | 4. Druckfestigkeit : 1,65 N/mm² |  |  |  |
|  | 5. Brandschutzklasse: (A1) 0 nicht brennbar |  |  |  |
|  | 6. Güte-Garantie / Jahre: |  |  |  |
|  | 7. Wärmeleitfähigkeit a 0°C min. 0,050 W/mk |  |  |  |
|  | 8. Biegefestigkeit BS (EN 12089): kPa >550 |  |  |  |
|  | 9. Wasserdampfdiffusionswiderstand μ: diffusionsdicht |  |  |  |
|  | 10. Rohdichte: 165kg/m3 |  |  |  |
| 4.0 Detail-zeichnungen | Beizulegende Detailzeichnungen |  |  |  |
| 4.1 | Schraubanschlussbewehrung M 1:1, 1:2 |  |  |  |
| 4.2 | Fachgerechte Verlegung der Schaumglasplatten 1:2 |  |  |  |
| 4.3 | Anschluss Dach mit Dachverglasung (über Stiege) 1:5, 1:1 |  |  |  |