| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire i dati del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Die Daten des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los   5 b

| Autoveicolo uso promiscuo PTT 3,50 T - trazione anteriore - cabina singola |  | Autofahrzeug für gemischten Transport Gesamtgewicht 3,50 T - Frontrantrieb - Einfachkabine |
| --- | --- | --- |
| Autoveicolo uso promiscuo PTT 3,50 T - trazione anteriore - cabina singola |  | Autofahrzeug für gemischten Transport Gesamtgewicht 3,50 T - Frontrantrieb - Einfachkabine |
| quantità: 3 veicoli |  | Anzahl: 3 Fahrzeuge |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| Caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Carrozzeria |  | Karosserie |
| - Cabina singola 3 posti omologati |  | - Einfachkabine mit 3 zugelassenen Sitzplätzen |
| - Sedile passeggero biposto |  | - Beifahrer-Doppelsitz |
| - Passo almeno mm 2.800 |  | - Mindestradstand 2.800 mm |
| - Massa complessiva 3,50 T |  | - Größtes Gesamtgewicht 3,50 T |
| - Portata utile senza persone > kg 1.100 |  | - Nutzlast ohne Fahrer und Beifahrer > 1.100 Kg |
| - Ruote posteriori singole |  | - Hintere Einzelbereifung |
| - Balestre posteriori rinforzate |  | - Verstärkte Blattfederung hinten |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - Retrovisori esterni su entrambi i lati |  | - Rechter und linker Außenspiegel |
| - Integrati con specchietti grandangolari |  | - Mit integriertem Weitwinkelspiegel |
| - Serbatoio almeno 70 litri |  | - Tankinhalt mindestens 70 Liter |
| Cassone |  | Pritsche |
| - Cassone delle dimensioni interne di circa mm 2.700x2.000 |  | - Ladepritsche: innere Abmessungen 2.700x2.000 mm |
| - Altezza da terra del piano di carico (lato posteriore) tra mm 800 e mm 900 |  | - Ladepritsche: (Hinterseite) Höhe Ladefläche vom Boden aus gemessen zwischen 800 mm und 900 mm. |
| - Struttura del cassone interamente in acciaio INOX AISI304 certificato - la certificazione è da allegare alla fornitura |  | - Pritschenrahmen vollständig aus zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304. Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. |
| - Struttura del controtelaio cassone costituita da profilati a sezione chiusa (scatolato) interamente in acciaio INOX AISI304 certificato - la certificazione è da allegare alla fornitura |  | - Hilfsrahmenkonstruktion bestehend aus geschlossenen Profilen und vollständig aus zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304. Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. |
| - Struttura della sponda salvacabina con rete e porta pali interamente in acciaio INOX AISI304 certificato - la certificazione è da allegare alla fornitura |  | - Kabinenschutzwand mit Schutzgitter und Träger vollständig aus zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304. Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. |
| - Traversa porta pali con altezza maggiore/uguale ad altezza cabina |  | - Querträger für Balkentransport mit einer Höhe ≥ Höhe der Kabine |
| - Montanti ferma pali lunghezza mm 200 sopra traversa |  | - Senkrechte Eisen für Absicherung Balken auf Querträger: Höhe 200 mm über Querträger |
| - Distanza massima tra le traversine fondo cassone mm 650 |  | - Querträger unter Pritschenboden in einem Absrand von maximal 650 mm |
| - Sponde in alluminio anodizzato altezza mm 400 |  | - Bordwände in eloxiertem Alluminium. Höhe: 400 mm |
| - Chiusure applicate alla sponda in alluminio con leva in ferro verniciato nero in cataforesi |  | - Schließmechanismus in der Alluminium - Bordwand integriert mit Eisenhebel. Hebel schwarz lackiert mittels kathodischer Tauchlackierung (Kataphorese) |
| - Staffe e rivettatura sponde interamente in INOX - bulloneria di fissaggio zincata in classe 8.8 |  | - Bügel und Nieten der Bordwände aus Edelstahl INOX - Schrauben und Muttern verzinkt in Klasse 8.8 |
| - Parti in INOX e alluminio non verniciate |  | - Alluminium- und INOX - Teile nicht lackiert |
| - Piano di carico con fondo antisdrucciolo in multistrato, costituito da unico elemento con spessore almeno mm 18 |  | - Pritschenboden aus rutschfestem und mehrschichtigem Hartfaser. Die Bodenplatte besteht aus einem Element mit einer Stärke von mindestens 18 mm. |
| - N° 4 anelli di fissaggio per il carico all’interno del cassone |  | - N° 4 Binderinge im Inneren des Laderaumes für die Ladungssicherung. |
| - N° 4 ganci di fissaggio per il carico all’esterno del cassone |  | - N° 4 Befestigungshaken außerhalb der Ladepritsche zum Festzurren der Ladung |
| - Impianto con presa elettrica 2 poli 12V IP65 nella parte inferiore posteriore del cassone - l’alimentazione deve essere comandata dall’accensione dei proiettori LED sopra cabina |  | - Zweipoliger Elektrostecker 12V IP65 montiert am hinteren Teil des Pritschenrahmens. Stecker muss von der Rückseite des Fahrzeuges leicht zugänglich sein; an der Steckdose sollte Strom anliege, sobald man die LED Rundumleuchten einschaltet. |
| - Cassetta attrezzi in acciaio inox o in termoplastica sotto cassone - dimensioni AxLxP mm 350x450x300 |  | - Werkzeugkasten aus Edelstahl oder aus thermoplastischem Material montiert unter Pritsche - Abmessungen HxBxT 350x450x300 mm |
| - Parafanghi posteriori in PVC o metallo zincato e protezioni in gomma |  | - Hintere Kotflügel in PVC oder verzinktem Metall mit Gummirand |
| - N° 2 fori, completi di scatolato da mm 40x80, nella parte posteriore centrale del piano cassone ad una distanza di mm 150 dalla sponda posteriore - interasse dei fori mm 700 |  | - Nr. 2 Löcher aus Profileisen mit Abmessungen 40x80 mm im hinteren mittleren Teil der Ladefläche in einem Abstand von 150 mm von der hinteren Bordwand - Abstand zwischen beiden Löchern 700 mm. |
| Meccanica |  | Mechanik |
| - Cilindrata > 2.200 cc Diesel |  | - Hubraum > 2.200 cm³ Diesel |
| - Normativa emissioni rispettata EURO 6 - Obbligatorio ai sensi del DM 08.05.2012 - Allegato 1 - punto 6.2.1 |  | - Abgasemissionsnorm EURO 6 - Verpflichtend im Sinne des Ministerialdekretes 08.05.2012 – Anhang 1 – Punkt 6.2.1 |
| - Potenza massima almeno 125 CV - CEE |  | - Höchstleistung mindenstens 125 PS - EWG |
| - Trazione anteriore |  | - Frontrantrieb |
| - Barra stabilizzatrice |  | - Rohrstarrachse |
| - Cambio sincronizzato almeno 5 marce + retromarcia |  | - Synchronisiertes mindestens 5-Ganggetriebe + Rückgang |
| - Servosterzo |  | - Servolenkung |
| - Indicare diametro di volta muro/muro. (riferito ai particolari del veicolo più sporgenti verso l’esterno) |  | - Wendekreisdurchmesser Mauer/Mauer angeben. (Bezogen auf die am weitesten nach außen ragenden Fahrzeugteile) |
| - Batteria 12V / almeno 90 Ah |  | - Batterieleistung 12V / mindestens 90 Ah |
| - Alternatore almeno 110 A |  | - Drehstromlichtmaschinenleistung mindestens 110 A |
| - Freni a disco ruote anteriori |  | - Vordere Scheibenbremsen |
| - Freni a disco ruote posteriori |  | - Hintere Scheibenbremsen |
| - Circuiti indipendenti di frenata per i due assi |  | - Getrennte Bremskreise für beide Achsen |
| - ABS a 4 canali |  | - 4 Kanal- ABS |
| - ESP (programma elettronico di stabilità) |  | - ESP (Stabilitätskontrolle) |
| - Correttore di frenata in base al carico su assale posteriore e recupero automatico del gioco |  | - Bremskraftregler nach Hinterachsenbelastung, automatische Spielnachstellung |
| Dotazioni |  | Ausstattung |
| - Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata CEE - Installazione nel cruscotto |  | - Tachograph Digital für Fahrerkarte und integriertem Drucker EG - Anbau auf dem Armaturenbrett |
| - Poggiatesta per tutti i posti |  | - Kopfstützen für alle Sitzplätze |
| - Cinture di sicurezza per tutti i posti |  | - Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze |
| - Airbag lato conducente e passeggero |  | - Airbag Fahrerseite und Beifahrerseite. |
| - Antifurto bloccasterzo |  | - Diebstahlsicherung mit Lenkschloß |
| - Alzacristalli elettrici anteriori |  | - Elektrische Fensterheber vorne |
| - Aria condizionata |  | - Klimaanlage |
| - Predisposizione autoradio con altoparlanti e antenna |  | - Vorrüstung für Autoradio mit Lautsprechern und Antenne |
| - Impianto viva voce Bluetooth con comandi al volante |  | - Bluetooth Freisprechanlage mit Taste am Lenkrad |
| - Paraspruzzi ruote posteriori |  | - Schmutzfänger bei Hinterräder |
| - Ruota di scorta di dimensioni normali |  | - Reserverad mit normalen Abmessungen |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-311-011 sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360°. |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011 auf Fahrzeug mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein. |
| - Interruttore con spia di controllo montato su cruscotto. |  | - Schalter mit Kontrollleuchte auf Armaturenbrett. |
| - I proiettori devono funzionare anche a motore spento. |  | - Leuchten müssen bei abgestelltem Motor funktionieren. |
| - Estintore di capacità adeguata |  | - Angemessener leistungsstarker Feuerlöscher |
| - Triangolo di soccorso a norma CEE |  | - Warndreieck nach EU-Richtlinien |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente |  | Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  | - Vorrichtung für Funkgerät 12V - 10A, funktionsfähig auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel. |
| - Antenna ¼ d’onda (lunghezza mm 475 in verticale dal tetto veicolo) - impedenza 50 Ohm per VHF 160 Mh con cavo RG58 |  | - Lambdaantenne ¼ Wellenlänge (Länge 475 mm vertikal zum Dach) - Impedanz 50 Ohm für VHF 160 Mh mit RG58 Kabel |
| - Avvisatore acustico supplementare con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  | - Zusätzliches akustisches Signal mit 12V Einspeisung am Fahrzeug oder 24V mit Relaissteuerung |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  | - Typisches Steuerungsrelais 12V (eventuelle Einspeisung über Trafo) |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  | - Das Steuerungskabel vom Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Haupteinspeisungskabel bis zur Kabine reichen. |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte |  | - Spannungstrafo 24/12 V - 10 A, fachgerecht montiert. |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Segnalatore acustico retromarcia |  | - Akustische Warneinrichtung beim Rückwärtsfahren |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Cronotachigrafo |  | KFZ Tachograph |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Veicolo Cronotachigrafo |  | KFZ Tachograph |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Indicare durata della garanzia sulla ruggine passante |  | - Dauer der Durchrostungsgarantie angeben |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Ausbildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut: Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |

| Gru per cassone 2+1 |  | Hebekran für Pritsche 2+1 |
| --- | --- | --- |
| Gru idraulica per cassone |  | Hydraulische Hebekran für Pritsche |
| Controllo attacchi ed adattamenti a cura dell’offerente |  | Kontrolle der Anbauvorrichtung und dementsprechende Anpassungen sind vom Anbieter zu übernehmen |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Hersteller des angebotenen Produktes angeben |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Modell und Ausfürung des angebotenen Produktes angeben |
| Caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Caratteristiche di funzionamento e dotazioni: |  | Betriebseigenschaften und Ausstattung: |
| - Standards di qualità ISO 9001 |  | - Qualitätsstandart ISO 9001 |
| - Progetto e costruzione a norma EN 12999:2011 |  | - Projekt und Bauart nach EN 12999:2011 |
| - Attestazione dei provvedimenti per adempire i Requisiti di Sicurezza della Direttiva Macchine 2006 / 42 / CE |  | - Bestätigung der Maßnahmen, um den Sicherheitsbestimmungen der Maschinen - Richtlinie 2006 / 42 / CE zu entsprechen |
| - Funzionamento gru tramite elettropompa |  | - Kranbetätigung mittels Elektropumpe |
| - Comando gru tramite distributore idraulico |  | - Betätigung des Kranes mittels hydraulischem Verteilerventil. |
| - Indicare numero movimenti contemporanei consentiti |  | - Angabe der gleichzeitig durchführbaren Arbeitsbewegungen. |
| - Completa di stabilizzatore idraulico estensibili a m 0,50 per il veicolo |  | - Ausstattung mit hydraulischen Stabilisatoren ausziehbar bis m 0,50 für das Fahrzeug |
| - Prestazione almeno 11.0 kNm |  | - Max. Kapazitätsklasse mindenstens 11.0 kNm |
| - Angolo di rotazione almeno 310° |  | - Schwenkbereich mindenstens 310° |
| - Estensione braccio idraulico almeno m 2,80 |  | - Reichweite des Hydraulikarmes mindenstens 2,80 m |
| - N° 2 sfili idraulici |  | - N° 2 Hydraulisch ausziehbare Teleskoparme |
| - Corsa sfilo idraulico almeno m 1,80 |  | - Teleskopausschieber mindenstens 1,80 m |
| - Portata iniziale ad almeno m 1,10, almeno Kg 950 |  | - Anfangslast bei mindenstens 1,10 m, mindenstens Kg 950 |
| - Portata al I° sbraccio ad almeno m 1,90, almeno Kg 500 |  | - Höchstlast am I° Arm bei mindenstens 1,90 m, mindenstens Kg 500 |
| - Portata a circa m 2,80, almeno Kg 350 |  | - Höchstlast bei ungefähr 2,80 m, mindenstens Kg 350 |
| - N° 1 prolunga telescopica |  | - N° 1 teleskopische Verlängerungen |
| - Portata al I° sbraccio telescopico ad almeno m 3,80, almeno Kg 250 |  | - Höchstlast am der I° Verlängerung bei mindenstens 3,80 m, mindenstens Kg 250 |
| - Pressione d’esercizio almeno 150 bar |  | - Arbeitsdruck mindenstens 150 bar |
| - Portata d’olio almeno 4 L/min |  | - Ölfördermenge mindenstens 4 L/min |
| - Termometro olio |  | - Ölthermometer |
| - Indicatore filtro ostruito |  | - Verstopfungsanzeige für Ölfilter |
| - Punti di ingrassaggio ravvicinati del gruppo rotazione |  | - Schmierpunkte nahe der Schwenkgruppe |
| - Indicare se unico centralizzato |  | - Angeben ob ein Zentralschmierpunkt vorhanden |
| - Peso con serbatoio, tiranti, gancio, corredo e stabilizzatore idraulico estensibile a m 0,50 < Kg 300 |  | - Gewicht mit Tank, Standardausrüstung, Haken, Zubehör und ausziehbare Seitenstützen bis 0,50 m < Kg 300 |
| - Installazione gru su lato anteriore destro del cassone |  | - Kraninstallation auf die rechte vordere Pritschenseite |
| - Comandi azionamento gru su lato anteriore destro del cassone |  | - Kran-Bedienungssteuerung auf vordere rechte Pritschenseite |
| Attrezzatura di lavoro |  | Arbeitsausrüstung |
| - Catena di sollevamento da m 3 con 2 ganci e sistema di accorciamento omologato |  | - Kette zu 3 m Länge mit 2 Haken und homologiertem Verkürzungssystem |
| - Capacità di sollevamento a 45° almeno 1,3 t |  | - Tragfähigkeit bei 45° mindenstens 1,3 T |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Dispositivo d’arresto d’emergenza a norma CE |  | - Not-/ Ausvorrichtung nach EWG Norm |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Dichiarazione CE di conformità |  | - CE Konformitätserklärung |
| - Marchio CE (secondo direttiva macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| - Certificato d’origine |  | - Ursprungszeugnis |
| - Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione. |  | - Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Ausbildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario, in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen höchstens 3 Gruppen |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |

| RIEPILOGO Adempimenti alla consegna |  | ZUSAMMENFASSUNG Erfüllungen bei der Übergabe |
| --- | --- | --- |
| Documentazione |  | Unterlagen |
| Listino ricambi |  | Ersatzteilliste |
| Gru per autocarro |  | Hebekran für LKW |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Cronotachigrafo Gru per veicolo Catene di sollevamento |  | Fahrzeug Tachograph Hebekran für Fahrzeug Ketten für Hebezwecke |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Veicolo Cronotachigrafo Gru per veicolo Catene di sollevamento |  | Fahrzeug Tachograph Hebekran für Fahrzeug Ketten für Hebezwecke |
| Dichiarazione CE di conformità |  | CE Konformitätserklärung |
| Gru per veicolo Catene di sollevamento |  | Hebekran für Fahrzeug Ketten für Hebezwecke |
| Certificato d’origine |  | Ursprungszeugnis |
| Gru per veicolo |  | Hebekran für Fahrzeug |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Ausbildung |
| Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | Dauer: notwendige Zeit laut: Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| Veicolo Gru per Veicolo |  | Fahrzeug Hebekran für Fahrzeug |
| Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels; |
| Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit |
| Durata: minimo ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | Dauer: mindestens Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen höchstens 3 Gruppen |
| Gru per veicolo – minimo ore | 2 | Hebekran für Fahrzeug – mindestens Stunden |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |