| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire i dati del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Die Daten des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los   6 b

| Autoveicolo uso promiscuo PTT 5,0 T - trazione posteriore - cabina singola |  | Autofahrzeug für gemischten Transport Gesamtgewicht 5,0 T - Hinterradantrieb - Einfachkabine |
| --- | --- | --- |
| Autoveicolo uso promiscuo PTT 5,0 T - trazione posteriore - cabina singola |  | Autofahrzeug für gemischten Transport Gesamtgewicht 5,0 T - Hinterradantrieb - Einfachkabine |
| quantità: 1 veicolo |  | Anzahl: 1 Fahrzeug |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| Caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Carrozzeria |  | Karosserie |
| - Cabina singola 3 posti omologati |  | - Einfachkabine mit 3 zugelassenen Sitzplätzen |
| - Sedile passeggero biposto |  | - Beifahrer-Doppelsitz |
| - Passo almeno mm 3.400 |  | - Mindestradstand 3.400 mm |
| - Massa complessiva circa 5,00 T |  | - Größtes Gesamtgewicht zirka 5,00 T |
| - Portata utile senza persone > kg 2.200 |  | - Nutzlast ohne Fahrer und Beifahrer > 2.200 Kg |
| - Ruote posteriori doppie |  | - Hintere Doppelbereifung |
| - Balestre posteriori rinforzate |  | - Verstärkte Blattfederung hinten |
| - Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | - Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| - Retrovisori esterni su entrambi i lati |  | - Rechter und linker Außenspiegel |
| - Integrati con specchietti grandangolari |  | - Mit integriertem Weitwinkelspiegel |
| - Barra anti incastro a norma CEE |  | - Aufprallstange gemäß EU-Norm |
| - Serbatoio almeno 70 litri |  | - Tankinhalt mindestens 70 Liter |
| - Griglia di protezione fari posteriore |  | - Hintere Scheinwerferschutzgitter |
| - Barra laterale paraciclisti in alluminio |  | - Seitenunterfahrschutz in Alluminium |
| Cassone ribaltabile |  | Kipper |
| - Cassone ribaltabile trilaterale |  | - Dreiseitenkipper |
| - Cassone delle dimensioni interne di circa mm 3.500x2.100 |  | - Ladepritsche: innere Abmessungen zirka 3.500 x 2.100 mm |
| - Altezza da terra del piano di carico tra mm 900 e mm 1150 - (misurato posteriore e a vuoto) |  | - Ladepritsche: Höhe Ladefläche vom Boden aus gemessen zwischen 900 mm und 1150 mm. - (Rückseitig gemessen in unbeladenem Zustand) |
| - Tutte le parti costruttive del cassone devono essere dimensionate per garantire la portata e i pesi indicati nella carta di circolazione e previste per il veicolo. |  | - Alle Bauteile des Kippers müssen so dimensioniert werden, dass diese die Belastungen und Gewichte aushalten, welche im Fahrzeugschein angegeben sind und welche für dieses Fahrzeug vorgesehen sind. |
| - Struttura del cassone interamente in acciaio INOX AISI304 certificato - la certificazione è da allegare alla fornitura |  | - Pritschenrahmen vollständig aus zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304. Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. |
| - Struttura del controtelaio cassone costituita da profilati a sezione chiusa (scatolato) interamente in acciaio INOX AISI304 certificato - la certificazione è da allegare alla fornitura |  | - Hilfsrahmenkonstruktion bestehend aus geschlossenen Profilen und vollständig aus zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304. Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. |
| - Struttura della sponda salvacabina con rete e porta pali interamente in acciaio INOX AISI304 certificato - la certificazione è da allegare alla fornitura |  | - Kabinenschutzwand mit Schutzgitter und Träger vollständig aus zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304. Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. |
| - Traversa porta pali con altezza maggiore/uguale ad altezza cabina |  | - Querträger für Balkentransport mit einer Höhe ≥ Höhe der Kabine |
| - Montanti ferma pali lunghezza mm 200 sopra traversa |  | - Senkrechte Eisen für Absicherung Balken auf Querträger: Höhe 200 mm über Querträger |
| - Distanza massima tra le traversine fondo cassone mm 650. La distanza deve essere dimensionata in base ai pesi e alle portate previste per il veicolo. |  | - Querträger unter Pritschenboden in einem Abstand von maximal 650 mm. Der Abstand muss gemäß vorgesehene Gewichte und Lasten des Fahrzeuges dimensioniert werden. |
| - Sponde in alluminio rinforzato TR5 altezza mm 400 |  | - Bordwände in Aluminium TR5. Höhe: 400 mm |
| - Sponda posteriore con apertura sotto e sopra, Lo sgancio inferiore deve essere eseguibile manualmente e automaticamente in fase di ribaltamento. Sponda asportabile. |  | - Hintere Bordwand mit Öffnung nach oben und nach unten. Die untere Öffnung muss manuell durchführbar sein und automatisch während des Kippvorganges. Abnehmbare Bordwand. |
| - Sponde laterali con apertura verso il basso e verso l’alto. Entrambe le sponde laterali devono essere asportabili. |  | - Seitenbordwände mit Öffnung nach oben und nach unten. Beide Seitenwände müssen abnehmbar sein. |
| - Chiusure in acciaio INOX AISI304 certificato integrate nei piantoni - La certificazione è da allegare alla fornitura |  | - Schließmechanismus mit Hebel in zertifiziertem Edelstahl AISI304 in den Rungen integriert. Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. |
| - Piantoni anteriori e posteriori in acciaio INOX AISI304 certificato – la certificazione è da allegare alla fornitura |  | - Vordere und hintere Rungen in zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304. Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. |
| - Asta di sostegno cassone per lavori di manutenzione |  | - Stützhebel für Kipper bei Instandhaltungsarbeiten |
| - Staffe, bulloneria di fissaggio e rivettatura sponde interamente in INOX |  | - Bügel, Schrauben, Muttern und Nieten aus Edelstahl INOX |
| - Parti in INOX e alluminio non verniciate |  | - Aluminium- und INOX - Teile nicht lackiert |
| - Piano di carico con fondo in acciaio INOX AISI304 certificato - la certificazione è da allegare alla fornitura. Lo spessore deve essere dimensionato in base ai pesi e alle portate del veicolo – in ogni caso spessore minimo 3mm. |  | - Pritschenboden aus zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304 - Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. - Die Dicke muss den Gewichten und zulässigen Lasten des Fahrzeuges angepasst werden – In jedem Fall Mindestdicke 3 mm. |
| - N° 4 (n° 2 per ogni lato) ganci di fissaggio per il carico all’esterno del cassone. In acciaio INOX AISI304 certificato – la certificazione è da allegare alla fornitura. |  | - N° 4 (Nr. 2 pro Fahrzeugseite) Befestigungshaken außerhalb der Ladepritsche zum Festzurren der Ladung (2 Stück pro Seite). In zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304 – Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. |
| - N° 2 (n° 1 per ogni lato) verricelli laterali tendi cinghie manuali per fissaggio carico, montati sotto pianale di carico. In acciaio INOX AISI304 certificato – la certificazione è da allegare alla fornitura. I due tendi cinghie devono essere alternati tra di loro. |  | - N° 2 (Nr. 1 pro Fahrzeugseite) manuelle Winden (Spannvorrichtung für Ladung) montiert an der Unterseite der Ladefläche. In zertifiziertem Edelstahl INOX AISI304 – Die Zertifizierung ist der Dokumentation bei der Lieferung beizulegen. Beide Zurrwinden müssen untereinander versetzt sein. |
| - Impianto con presa elettrica 2 poli 12V IP65 nella parte inferiore posteriore del cassone – l’alimentazione deve essere comandata dall’accensione dei proiettori LED sopra cabina. La presa deve essere facilmente raggiungibile. |  | - Zweipoliger Elektrostecker 12V IP65 montiert am hinteren Teil des Pritschenrahmens. An der Steckdose sollte Strom anliegen, sobald man die LED Rundumleuchten einschaltet. Stecker muss von der Rückseite des Fahrzeuges leicht zugänglich sein. |
| - Cassetta attrezzi in acciaio inox o in termoplastica sotto cassone - dimensioni AxLxP mm 350x450x300 |  | - Werkzeugkasten aus Edelstahl oder aus thermoplastischem Material montiert unter Pritsche - Abmessungen HxBxT 350x450x300 mm |
| - Parafanghi posteriori in PVC o acciaio INOX e protezioni in gomma |  | - Hintere Kotflügel in PVC oder Edelstahl INOX mit Gummirand |
| - Parti in INOX e alluminio non verniciate |  | - Alluminium- und INOX – Teile nicht lackiert |
| - Pistone di sollevamento centrale telescopico |  | - Zentraler Teleskopkolben zum Heben des Kippers. |
| - Azionamento mediante pompa a ingranaggi con presa di forza sul cambio |  | - Antrieb mittels Zahnradpumpe mit Sonderabtrieb auf Getriebe |
| - Pompa a ingranaggi inseribile e disinseribile dalla cabina guida con spia di controllo |  | - Zahnradpumpe ein- und ausschaltbar in der Fahrerkabine mit Kontrolleuchte |
| - Comandi elettrici per salita e discesa ribaltabile in cabina guida |  | - Elektrische Steuerung zum Heben und Senken des Kippers in der Fahrerkabine |
| - Allegare schema strutturale del ribaltabile a consegna offerta e a consegna del veicolo |  | - Bei Angebotsabgabe und bei Lieferung des Fahrzeuges ein Strukturschema des Kippers der Dokumentation beilegen. |
| Meccanica |  | Mechanik |
| - Cilindrata > 1.900 cc Diesel |  | - Hubraum > 1.900 cm³ Diesel |
| - Normativa emissioni rispettata EURO 6 - Obbligatorio ai sensi del DM 08.05.2012 - Allegato 1 - punto 8.2.1 |  | - Abgasemissionsnorm EURO 6 - Verpflichtend im Sinne des Ministerialdekretes 08.05.2012 – Anhang 1 – Punkt 8.2.1 |
| - Potenza massima almeno 110°kW - CEE |  | - Höchstleistung mindenstens 110°kW - EWG |
| - Indicare coppia massima in Nm |  | - Maximale Drehzahl in Nm angeben |
| - Indicare n° giri minimo e n° giri massimo in cui la coppia massima risulta costante |  | - Minimale Drehzahl und maximale Drehzahl angeben in dem das maximale Drehmoment konstant bleibt. |
| - Trazione posteriore |  | - Hinterradantrieb |
| - Barra stabilizzatrice |  | - Rohrstarrachse |
| - Cambio sincronizzato almeno 5 marce + retromarcia |  | - Synchronisiertes mindestens 5-Ganggetriebe + Rückgang |
| - Servosterzo |  | - Servolenkung |
| - Indicare diametro di volta muro/muro. (riferito ai particolari del veicolo più sporgenti verso l’esterno) |  | - Wendekreisdurchmesser Mauer/Mauer angeben. (Bezogen auf die am weitesten nach außen ragenden Fahrzeugteile) |
| - Batteria 12V / almeno 95 Ah |  | - Batterieleistung 12V / mindestens 95 Ah |
| - Alternatore almeno 150 A |  | - Drehstromlichtmaschinenleistung mindestens 150 A |
| - Freni a disco ruote anteriori |  | - Vordere Scheibenbremsen |
| - Freni a disco ruote posteriori |  | - Hintere Scheibenbremsen |
| - Circuiti indipendenti di frenata per i due assi |  | - Getrennte Bremskreise für beide Achsen |
| - ABS a 4 canali |  | - 4 Kanal- ABS |
| - ESP (programma elettronico di stabilità) |  | - ESP (Stabilitätskontrolle) |
| - Correttore di frenata in base al carico su assale posteriore e recupero automatico del gioco |  | - Bremskraftregler nach Hinterachsenbelastung, automatische Spielnachstellung |
| Dotazioni |  | Ausstattung |
| - Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata CEE - Installazione nel cruscotto |  | - Tachograph Digital für Fahrerkarte und integriertem Drucker EG - Anbau auf dem Armaturenbrett |
| - Indicatore consumo carburante - Obbligatorio ai sensi del DM 08.05.2012 - Allegato 1 - punto 8.2.2 |  | - Kraftstoffverbrauch Anzeiger - Verpflichtend im Sinne des Ministerialdekretes 08.05.2012 - Anhang 1 - Punkt 8.2.2 |
| - Poggiatesta per tutti i posti |  | - Kopfstützen für alle Sitzplätze |
| - Cinture di sicurezza per tutti i posti |  | - Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze |
| - Airbag lato conducente e passeggero |  | - Airbag Fahrerseite und Beifahrerseite. |
| - Antifurto bloccasterzo |  | - Diebstahlsicherung mit Lenkschloß |
| - Aria condizionata |  | - Klimaanlage |
| - Alzacristalli elettrici anteriori |  | - Elektrische Fensterheber vorne |
| - Predisposizione autoradio con altoparlanti e antenna |  | - Vorrüstung für Autoradio mit Lautsprechern und Antenne |
| - Impianto viva voce Bluetooth con comandi al volante |  | - Bluetooth Freisprechanlage mit Tasten am Lenkrad |
| - Paraspruzzi ruote posteriori |  | - Schmutzfänger bei Hinterräder |
| - Ruota di scorta di dimensioni normali |  | - Reserverad mit normalen Abmessungen |
| - N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-311-011 sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360°. |  | - Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011 auf Fahrzeug mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein. |
| - Interruttore con spia di controllo montato su cruscotto. |  | - Schalter mit Kontrollleuchte auf Armaturenbrett. |
| - I proiettori devono funzionare anche a motore spento. |  | - Leuchten müssen bei abgestelltem Motor funktionieren. |
| - Estintore di capacità adeguata |  | - Angemessener leistungsstarker Feuerlöscher |
| - Triangolo di soccorso a norma CEE |  | - Warndreieck nach EU-Richtlinien |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente |  | Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  | - Vorrichtung für Funkgerät 12V - 10A, funktionsfähig auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel. |
| - Antenna ¼ d’onda (lunghezza mm 475 in verticale dal tetto veicolo) - impedenza 50 Ohm per VHF 160 Mh con cavo RG58 |  | - Lambdaantenne ¼ Wellenlänge (Länge 475 mm vertikal zum Dach) - Impedanz 50 Ohm für VHF 160 Mh mit RG58 Kabel |
| - Avvisatore acustico supplementare con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  | - Zusätzliches akustisches Signal mit 12V Einspeisung am Fahrzeug oder 24V mit Relaissteuerung |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  | - Typisches Steuerungsrelais 12V (eventuelle Einspeisung über Trafo) |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  | - Das Steuerungskabel vom Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Haupteinspeisungskabel bis zur Kabine reichen. |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte |  | - Spannungstrafo 24/12 V - 10 A, fachgerecht montiert. |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| - Segnalatore acustico retromarcia |  | - Akustische Warneinrichtung beim Rückwärtsfahren |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Cronotachigrafo Cassone ribaltabile trilaterale |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Veicolo Cronotachigrafo Cassone ribaltabile trilaterale |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| - Indicare durata della garanzia sulla ruggine passante |  | - Dauer der Durchrostungsgarantie angeben |
| Formazione obbligatoria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura. |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung. |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | - Dauer: notwendige Zeit laut: Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione. |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist. |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen. |