GEMEINDE BRIXEN

COMUNE DI BRESSANONE

ÖFFENTLICHE EINRICHZUNGEN IN TILS – BAU DES KINDERGARTENS UND DES MUSIKPROBELOKALS

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A TILES – SCUOLA MATERNA E LOCALE PROVA BANDA MUSICALE

2.12.1 UNTERLAGE „QUALITÄTSBEWERTUNG“

2.12.1 FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

_______________________________________________________

Der Projektant -   Il Progettista

Dr.  Arch. Claudio Rappo

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen, bei sonstigem Ausschluss, eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen, bei sonstigem Ausschluss des gesamten Angebotes, den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts, falls vorhanden, für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jede Seite des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. n. 2.12.1.1

Pos. der Ausschreibung: 09.07.01.01x

Pos. der Ausschreibung: 09.07.01.01y

Lieferung von Schiebe-Mobilwand

Aufpreis für  Echtholzfurnier: Buche oder nach Wahl der Bauleitung

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| - Bau-System | Mobilwand bestehend aus 6 schalldämmenden, unabhängig voneinander bedien- und verfahrbaren Einzelelementen. Gesamtlänge 760 cm ca. Elementhöhe (Unterkante Laufschiene) 300 cm, gesamte Raumhöhe 315 cm. |  |
| - Art der Elementen und der Türen | Elemente: Normalelemente Teleskopelement Deppelflügeliges Türelement: mindestens 183x212 cm mit 2 integriertem Sicherheitsglaseinsatz mindesten 62 x 90 cm. Eventuelle Lieferung mit Holzfurnieren: Buche oder nach Wahl der Bauleitung |  |
| 3) Schalldämmung der Wände und der Türen | Schalldämmwert: dB >= Rw 50 gemäß DIN 52210-03-M-L-P-W |  |

BEILIEGENDE AUSARBEITUNGEN : um eine zuverlässige Qualitätsbewertung zu bekommen werden mindestens 2 Details in Maßstab 1:5 mit hauptsächlicher Beachtung des Verankerungssystems verlangt.

Marke:

Modell:

Typ:

Die Datenblätter der verlangten Erzeugnisse beilegen

Pos. n. 2.12.1.2

Pos. der Ausschreibung : 09.03.01.x1

Pos. der Ausschreibung: 09.03.01.x2

Liefern und Mont.v. kunststoffbesch. Innentüren mit Verglasung und kunststoffbesch.Blende (Siehe Fensterkatalog Pos. K)

Liefern und Mont.v. Holz-Innentüren mit Verglasung und kunststoffbesch.Blende (Siehe Fensterkatalog Pos. W)

Wesentliche Voraussetzungen, die bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| - Holzfurnier | Ausführung in Kunststoffbeschichtung oder mit Holzfurnieren l aus Buche, Tanganikanuß oder aus Esche |  |
| 2) Eigenschaften der Türen | Schallisolierung der Türen: => 42 dB Rw |  |
|  | Starke tragende Beschläge bestehend aus mindestens 4 stabilen Bändern mit entsprechender Ausführung und Verkleidung derselben. Inbegriffen die Schließvorrichtung, das Schloss, die Beschläge, das durchsichtige, matte oder mattgeschliffene Sicherheitsglas mindestens 4-5 + 4-5 mm mit dazwischenliegender PVB Folie 0,38 mm, alles laut die aktuelle Gesetze inbegriffen die Mauerbeihilfe. |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n. 2.12.1.3

Pos. der Ausschreibung 07.01.02.x1

Zimmermannsarbeiten – Gesamte Dachstuhlkonstruktion

Wesentliche Voraussetzungen, die bei sonstigem Ausschuss einzuhalten sind

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| - Bauteile | Dampfsperrschicht aus Polyäthylenfolie; liefern und unterseitig an den Sparren befestigen. Bahnenstöße und An- und Abschlüsse an angrenzende Bauteile sind mit Klebebändern luft- und dampfdicht zu verkleben. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: Liefern und Verlegen einer luftdurchlässigen Dampfbremse mindestens sd=3,00m, 0,2 mm stark über der Verschalung. |  |
|  | Einsetzen einer durchgehenden zwei- oder dreischichtigen ärmeisolierung mit mindestens 20 cm starken Holzfaserplatten zwischen den Sparren und unterhalb der ersten Verschalung. Die Wärmedämmung muß an der tragende Holzkonstruktion verankert werden und darf nicht die darunterliegenden Gipskartonverkleidung belasten. Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, als Platten, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit < 0,040 W/mK, Rohdichte > 110 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 3-5, Brandverhalten Euroklasse E, druckbelastbar > 40kN/m2; liefern und zweilagig mit versetzten Stößen auf der vorhandenen Dampfsperrschicht der Dachfläche fugendicht gestossen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: |  |
|  | Verlegen einer zwei- oder dreischichtigen durchgehende Wärmeisolierung mit mindestens 16 cm starken druckfesten Holzfaserplatten als Dämmkeile, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit => 0,040 W/mK, Rohdichte => 140 kg/m3; Dampfdiffusionswiderstand ca. 5; liefern und mit versetzten Stößen verlegen. Inbegriffen sind die Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. |  |
|  | Einsetzen und Befestigen einer starken luftdurchlässigen Dampfsbremse mindestens sd=0,03 oberhalb der Wärmeisolierung. Die Folie muss fachmännisch auf die Kamine, Entlüftungsrohre und Gauben aufgezogen werden. |  |
|  | Liefer und Verlegen von Rohverschalung aus Fichtenholz mindestens 2,5-3 cm stark auf der Kontralattung befestigt. |  |
|  | Vordeckung aus Bitumenpappe zu > 1500 g/m2; liefern und auf Schalung aus Brettern ganzflächig lose verlegen mit 10 cm übergreifenden Stößen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die korrosionsgeschützten Befestigungsstoffe, der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung: |  |
| Feuerhämmende Eigenschaften der unteren Seite der Dachkontruktion R 60 | Verkleidung von Dachschrägen mit >= RE 60 Brandschutzelemente für tragende Holzkonstruktion mit der geforderten Feuerwiderstandsklassifizierung R; liefern und verlegen. Bekleidung mit Brandschutz-platten aus Calciumsilikat und Calciumsulfat, Brandverhalten Euroklasse A1, die Stärke richtet sich nach dem erforderlichem R - Wert. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion aus Stahl-Blechprofilen, die Schnellbauschrauben, die Papierdeckstreifen, die Fugenspachtelung, der Verschnitt, das Gerüst, die Arbeitsbühnen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; die gesamte Ausführung muss gemäß den Anweisungen der Herstellerfirmen sowie der Homologierung sind einzuhalten. |  |
| Eigenschaften für die Befestigung der Verkleidungen und der Zwischendecken | Die Überprüfungen die auszuführen sind, werden gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 2639 vom 28.07.2003 "Regelung für Befestigungssysteme" durchgeführt. |  |

BEILIEGENDE AUSARBEITUNGEN : um eine zuverlässige Qualitätsbewertung zu bekommen werden mindestens 2 Details in Maßstab 1:10 der Dachpacklage (ein Schnitt auf der Firstlinie und ein auf der Dachtraufe).

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. n. 2.12.1.4

Pos. der Ausschreibung: 02.09.04.02a

Wärmedämmsystem für Außenmauern

Wesentliche Voraussetzungen. Sie bei sonstigem Ausschuss einzuhalten sind

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| Thermische Eigenschaften der Wärmedämmung | Wärmedämmsystem für Aussenmauern mit einer Wärmedämmschicht aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS als Partikelschaum in Platten liefern, mit versetzten Stößen verlegen, einschl. Befestigungsstoffe, Verschnitt und Gerüste. Der Dämmstoff besteht aus überwiegend geschlossenzelligem hartem Schaumstoff, hergestellt durch Wärmebehandlung eines expandierbaren Polystyrolgranulates. Alle mechanischen Befestigungen wie Tellerdübel, Haltekrallen u.ä. sind im Preis enthalten. Rohdichte mindestens 15-30 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand mindestens 40-60, Brandklasse Euroklasse E, maximale Wärmeleitfähigkeit < 0,04 W/mK. Zugfestigkeit quer zur Plattenebene >0,005 N/mm2. Stärke zur Erreichung eines Mindestwertes U von W/2K 0,35 und laut Casaklimaberechnung. (ca. 15cm). |  |
| Eigenschaften der Montage und der Verspachtelung | Aufbringen auf die zu wärmedämmende Mauer von geeignetem Klebemörtel, Anbringen der Wärmedämmplatten mittels mechanischer Befestigung (6 Dübel pro m2), Spachtelung samt Armierungsgewebe, min 150g/m2, Anbringen mit mindestens 10cm Überlappung, Ausführung der Oberflächenbehandlung mit Farbe (Farbe nach Wahl der B.L.) Stärke > 5mm. |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n. 2.12.1.5

Pos. der Ausschreibung: 03.05.02.Ax, 03.05.02.Bx, 03.05.02.Bxx, 03.05.02.Cx, 03.05.02.Dx, 03.05.02.Ex, 03.05.02.Fx, 03.05.02.Gx, 03.05.02.Hx, 03.05.02.Ix, 03.05.02.Jx, 03.05.02.Kx, 03.05.02.Lx, 03.05.02.Mx, 03.05.02.Nx, 03.05.02.Ox, 03.05.02.Px, 03.05.02.Qx, 03.05.02.Rx, 03.05.02.Sx, 03.05.02.Tx.

Liefern  und  Montieren  von  Innen - und Außenfenstern aus Aluminiumprofilen

Wesentliche Voraussetzungen. Sie bei sonstigem Ausschuss einzuhalten sind

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| --- | --- | --- |
| 1) Eigenschaften der Blendrahmen | Bauphysikalische Anforderungen - Luftdurchlässigkeit – Schlagregendichtheit. Luftdurchlässigkeit muss den Anforderungen nach UNI EN 12207, mindestens Klasse 4 nachweisen und die Schlagregendichtheit muss entsprechend UNI 12208 mindestens Klasse 8 A entsprechen. Dabei ist in der Regel die erforderliche Beanspruchungsgruppe/Klassifizierung vom Planer anzugeben. Der Windwiederstand muss den Anforderungen nach UNI 12211 und UNI EN 12210, mindestens die Klasse 4 nachweisen - Biegeverformung Klasse B. Die tragende Fähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen muss den Anforderungen nach UNI 14609 mindestens 350 N erreichen. Der Schlagversuch laut Anforderungen von UNI 13049 muss mindestens Klasse 3 gewährleisten. Dabei ist in der Regel die erforderliche Beanspruchungsgruppe/Klassifizierung vom Planer anzugeben. |  |
|  | Wärmeschutz - Feuchtigkeitsschutz: Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden regelt die Energieeinsparverordnung, sowie DIN 4108. Für die Fensterkonstruktion der geforderte Uw-Wert mit geschlossenen Schattenlamellen und Glasabstandhalterung aus PVC muss mindestens ein Wert von => 1,0 W/m2K eingehalten werden. Im Anschlussbereich ist darauf zu achten, dass Tauwasserbildung möglichst vermieden wird. |  |
|  | Schallschutz: Unter Berücksichtigung der DIN EN 20140-3 und DIN EN ISO 717-1 - Schallschutz von Fenstern - müssen die anzubietenden Aluminiumkonstruktionen für die Fassaden D2 mindestens => 45 dB Schallisolierung laut Gesetz n. 447 von 26 Oktober 1995 und nachträgliche Änderungen aufweisen. |  |
|  | Die Verglasungen müssen mindestens ein G Wert von mindestens => 50% (Gesamtenergiedurchlassgrad -Solarfaktor) und Lichttransmissionsgrad von mindestens => 65 % erreichen. Sie werden transparent oder matt laut Angabe der Bauleitung geliefert. Die Isolierscheibe wird nach außen und nach innen mit einem dazwischenliegenden PVB Folie als Verbundglas ausgestattet. Die Innenverglasungen, wenn nicht vorgegeben ist, sind nur mit Verbundglas zu liefern, aber ihre Schallisolierung muss den Wert von mindestens => 45 dB einhalten laut Gesetz n. 447 von 26 Oktober 1995 und nachträgliche Änderungen. Alles wird geliefert und montiert laut die aktuelle Gesetze, siehe für Schall- und Wärmeisolierung und für die Sicherheitsvorkehrungen. |  |

BEILIEGENDE AUSARBEITUNGEN : um eine zuverlässige Qualitätsbewertung zu bekommen werden mindestens 2 Details in Maßstab 1:5 mit hauptsächlicher Beachtung des Verankerungssystems an den Mauern und der Beseitigung der eventuellen Kältebrücke verlangt.

(Querschnitt und Längsschnitt)

Marke:

Modell:

Typ:

Die Datenblätter der verlangten Erzeugnisse beilegen