| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los 2

| Autocarro almeno 18 t – 4x4 |  |  | LKW - mindestens 18 t – 4x4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantità veicoli: |  | 8 | Anzahl Fahrzeuge: |  |
|  | Lotto – Los 2a |  |  |  |
| Quantità veicoli: |  | 3 | Anzahl Fahrzeuge: |  |

| Indicare marca prodotto offerto |  |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |  |  |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: |  | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungsbezogene Eigenschaften: |  |  |
| - Generali |  |  | - Allgemeines |  |  |
| - Il mezzo dovrà riportare sul libretto la dicitura “CLASSIFICABILE MEZZO D’OPERA” al fine di poterlo eventualmente reimmatricolarlo a cura della Provincia come mezzo d’opera 20ton (art. 10 Cds) |  |  | - Im Fahrzeugschein des Fahrzeuges muss die Angabe (CLASSIFICABILE MEZZO D’OPERA) angeführt sein, dass das Fahrzeug auf Antrag der Provinz als Baustellenfahrzeug (20ton art. 10 StGo) eingetragen werden kann |  |  |
| - Messo in strada con aggiornamenti MCTC per le attrezzature richieste in gara o anche per gli eventuali allestimenti sopraelencati forniti dall’Amministrazione; compresa fornitura delle eventuali zavorre previste per la circolazione con gli allestimenti indicati nella carta di circolazione |  |  | - Zugelassen mit MCTC-Abnahme auch für die ausgeschriebene oder eventuelle Ausrüstung seitens der Verwaltung bereitgestellt wie oben aufgelistet; einschließlich der Lieferung von eventuellem Ballast vorgesehen für den Verkehr mit den Geräten, welche im Kraftfahrzeugschein eingetragen sind |  |  |
| - Il veicolo in ordine di marcia, con cassone, con lama sollevata e spargitore vuoto deve rispettare i pesi limiti asse dichiarati dal costruttore dell’autotelaio |  |  | - Das Fahrzeug in fahrbereitem Zustand, mit Pritsche, mit angehobenem Schneepflug und leerem Streugerät muss die vom Hersteller des Fahrzeugs deklarierten Grenzwerte für die Achslasten einhalten |  |  |
| - Il veicolo in ordine di marcia, con cassone, con spargitore pieno (3,0 mc sale + 1000 l liquido + piedi) senza lama deve rispettare i pesi limiti asse e i pesi minimi previsti dalle direttive allestitori dichiarate dal costruttore dell’autotelaio |  |  | - Das Fahrzeug in fahrbereitem Zustand, mit Pritsche, mit voll befüllten Streugerät (3,0 mc Salz + 1000 l Flüssigkeit + Füßen) und ohne montiertem Schneepflug muss die Grenzwerte der Achslasten und die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Mindestlasten einhalten |  |  |
| - Il veicolo in ordine di marcia, con cassone, con spargitore pieno (3,0 mc sale + piedi) e con lama sollevata deve rispettare i pesi previsti dall’omologazione del veicolo |  |  | - Das Fahrzeug in fahrbereitem Zustand, mit Pritsche, mit voll befülltem Streugerät (3,0 mc Salz + Füßen) und angehobenem Schneepflug muss die Achslasten gemäß Zulassung des Fahrzeuges einhalten |  |  |
| - Il rapporto tra i pesi massimi ammissibili anteriori e posteriori deve essere rispettato per le 3 suddette condizioni di carico |  |  | - Das Verhältnis zwischen dem vorderen und dem hinteren zulässigen Gesamtgewicht muss bei den 3 genannten Beladungszuständen eingehalten werden |  |  |
| - Allegare calcolo dettagliato dei pesi sui vari assi e con i vari allestimenti previsti, a consegna offerta e a consegna del veicolo. |  |  | - Bei Angebotsabgabe und bei Lieferung des Fahrzeuges eine Detaillierte Achslastberechnung mit den verschiedenen Aufbauten beilegen |  |  |
| - Veicolo cava-cantiere |  |  | - Geländefahrzeug |  |  |
| - Due assi |  |  | - Zwei Achsen |  |  |
| - Passo max mm 3.950 |  |  | - Radstand max 3.950 mm |  |  |
| - Diametro D di volta muro – muro (cerchio tracciato dall’esterno del paraurti anteriore): massimo 17,00m |  |  | - Wendekreisdurchmesser D (Kreis gezogen von dem am weitesten nach außen ragendem Teil der vorderen Stoßstange): maximal 17,00 m |  |  |
| - Diametro D1 di volta “muro – muro esterno” (cerchio tracciato dall’esterno del paraurti anteriore). Tale valore va supportato da scheda tecnica del produttore. Tale misura verrà verificata in contradditorio in sede di consegna del mezzo. |  |  | - Wendekreisdurchmesser D1 (Kreis gezogen von dem am weitesten nach außen ragendem Teil der vorderen Stoßstange). Dieser Wert muss durch das technische Datenblatt des Herstellers belegt werden. Dieses Maß wird bei der Übergabe des Fahrzeuges überprüft.. |  |  |
| - Diametro D2 di volta “muro – muro interno” (cerchio tracciato dall’esterno del pneumatico posteriore). Tale valore va supportato da scheda tecnica del produttore. Tale misura verrà verificata in contradditorio in sede di consegna del mezzo. |  |  | - Innerer Spurkreisdurchmesser D2 (Kreis gezogen vom Außenseite des Hinterreifens). Dieser Wert muss durch das technische Datenblatt des Herstellers belegt werden. Dieses Maß wird bei der Übergabe des Fahrzeuges überprüft. |  |  |
| - Massa complessiva almeno PTT 18,00 t |  |  | - Gesamtgewicht mindestens 18,00 T |  |  |
| - Massa PTC almeno 38,00 T |  |  | - Gesamtzuggewicht mindestens 38,00 T |  |  |
| - Portata assale ant. almeno Kg 8.500 |  |  | - Tragfähigkeit Vorderachse mindestens 8.500 Kg |  |  |
| - Portata assale post. almeno Kg 13.000 |  |  | - Tragfähigkeit Hinterachse mindestens 13.000 Kg |  |  |
| - Indicare portata utile “kg” autotelaio con cassone e piastra, in ordine di marcia (carburante, e autista), privo di tutti restanti allestimenti richiesti (lama, spargitore, ecc). |  |  | - Angabe der Nutzlast in „kg“ im fahrbereiten Zustand mit Aufbau und Montageplatte (inkl. Treibstoff und Fahrer), ohne die anderen geforderten Ausrüstungen (Schneepflug, Streugerät, etc.) |  |  |
| - Indicare portata utile “kg” autotelaio compresi tutti gli allestimenti richiesti (autista + serbatoio carburante pieno e se richiesti: spargitore + piastra + lama sgombroneve + cassone + gru + ecc…) |  |  | - Angabe der Nutzlast in „kg“ im fahrbereiten Zustand mit Aufbau und Montageplatte (inkl. Treibstoff und Fahrer), mit alle anderen geforderten Ausrüstungen (Schneepflug, Streugerät, etc.), soweit gemäß. |  |  |
| - Pneumatici idonei, le dimensioni e caratteristiche dei pneumatici devono essere adeguate alle caratteristiche e masse degli assali |  |  | - Geeignete Bereifung; die Größe und die Eigenschaften der Reifen müssen geeignet sein für die entsprechenden Achsen und ihre Belastungen |  |  |
| - Pneumatici che consentano il montaggio delle catene da neve senza impedimento tecnico di spazio |  |  | - Reifen die eine Montage der Ketten ohne technische Hindernisse zulassen |  |  |
| - Pneumatico di scorta posteriore completo di cerchio in acciaio |  |  | - Hintere Reservereifen inklusive Stahlfelge |  |  |
| - N° 4 catene neve Rud SUPERGREIFSTEG o equivalenti Pewag UNI-RADIAL o equivalenti KÖNIG DR - posteriori singole - 1 paio per l’asse anteriore e un paio per l’asse posteriore |  |  | - N° 4 Schneeketten Rud SUPERGREIFSTEG oder gleichwertige Pewag UNI-RADIAL oder gleichwertige KÖNIG DR – hinten einzeln – 1 Paar für die Vorderachse und 1 Paar für die Hinterachse |  |  |
| - Meccanica |  |  | - Mechanik |  |  |
| - Motore Turbo Diesel Intercooler con iniezione diretta e centralina della gestione motore a controllo elettronico |  |  | - Turbodieselmotor Intercooler mit Direkteinspritzung und elektronischer Kontrolle |  |  |
| - Cilindrata > di 7.500 cc |  |  | - Hubraum > 7.500 cm³ |  |  |
| - Potenza almeno 350 CV |  |  | - Mindestleistung 350 PS |  |  |
| - Coppia > di 1.600 Nm |  |  | - Drehmoment > 1.600 Nm |  |  |
| - Emissioni secondo normativa CAM vigente alla stipula del contratto |  |  | - Abgase laut geltender Norm „CAM“ bei Abschluss des Vertrages |  |  |
| - Filtro carburante riscaldato |  |  | - Treibstofffilter beheizt |  |  |
| - Batterie: 2 da 12V e ciascuna da minimo 160 Ah |  |  | - Batterien: 2 Stück mit 12 V und jeweils mindestens 160 Ah |  |  |
| - Le batterie devono essere facilmente accessibili per ispezione e manutenzione. |  |  | - Die Batterien müssen für Inspektion und Wartung leicht zugänglich sein. |  |  |
| - Presenza in cabina di un interruttore per disinserire la batteria (esclusa alimentazione tachigrafo) |  |  | - Vorhandensein eines Schalters zum Trennen der Verbraucher von den Batterien (ausgenommen die Stromversorgung für die Fahrtenschreiber) |  |  |
| - Ammortizzatori idraulici anteriori e posteriori |  |  | - Hydraulische Front- und Heckstoßdämpfer |  |  |
| - Sospensioni meccaniche anteriori e posteriori rinforzate per impieghi gravosi e a pieno carico |  |  | - Mechanische Federung an Vorder- und Hinterachse verstärkt für Einsatz unter schweren Bedingungen und unter voller Belastung |  |  |
| - Barra stabilizzatrice anteriore |  |  | - Stabilisatoren vorne |  |  |
| - Barra stabilizzatrice posteriore di tipo rinforzato |  |  | - Stabilisatoren hinten verstärkt |  |  |
| - Idroguida |  |  | - Hydraulische Lenkung |  |  |
| - Freno motore potenziato |  |  | - Verstärkte Motorbremse |  |  |
| - Trasmissione |  |  | - Antrieb |  |  |
| - Trazione integrale permanente con bloccaggio differenziale anteriore centrale e posteriore Oppure trazione integrale inseribile con bloccaggio differenziale anteriore e posteriore |  |  | - Permanenter Allradantrieb mit Hintere, vordere und zentrale Differentialsperre oder einschaltbarer Allradantrieb mit Hintere und vordere Differentialsperre |  |  |
| - Cambio automatizzato/robotizzato minimo 12 marce e minimo due retromarce. |  |  | - Automatischer/Robotisierter Gangwechsel mindestens 12-Gänge und mindestens 2 Rückgänge |  |  |
| - Cambio automatizzato/robotizzato maggiore di 12 marce e con almeno due retromarce. |  |  | - Automatischer/Robotisierter Gangwechsel mehr als 12-Gänge und mindestens 2 Rückgänge |  |  |
| - 2 Prese di forza originale sul cambio e sul motore |  |  | - 2 Stück gesonderte Abtriebswellen von Getriebe und Motor |  |  |
| - Carrozzeria |  |  | - Karrosserie |  |  |
| - Colore cabina e cassone RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  |  | - Farbe Fahrerhaus und Pritsche RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |  |  |
| - Cabina ribaltabile idraulicamente |  |  | - Fahrerkabine hydraulisch kippbar |  |  |
| - Botola sulla cabina |  |  | - Fahrerkabine mit Dachluke |  |  |
| - Barra paraincastro posteriore sollevabile omologata |  |  | - Auffahrschutz hinten mit überhöht angeordneten Rücklichtern |  |  |
| - Barra laterale paraciclisti in alluminio |  |  | - Unterfahrschutz seitlich für Fahrräder in Aluminium |  |  |
| - Cassetta attrezzi in acciaio inox sotto cassone - capacità almeno 120 Litri per deposito catene neve |  |  | - Werkzeugkasten in Inox-Ausführung unterhalb des Kippaufbaus – Volumen von mindestens 120 Liter für Schneekettenablagerung |  |  |
| - Portacunei e cunei posizionati in maniera facilmente accessibile |  |  | - Vorlegekeile in deren Halterung leicht zugänglich angeordnet |  |  |
| - Serbatoio da almeno 250 litri |  |  | - Tankinhalt mindestens 250 Liter |  |  |
| - Tappo serbatoio con chiusura a chiave |  |  | - Tankdeckel mit Schlüssel verschließbar |  |  |
| - Gancio traino omologato DGM per rimorchio tipo TANDEM con chiusura automatica compresi tutti gli attacchi idraulici, elettrici e pneumatici necessari per un futuro traino di un rimorchio. |  |  | - Anhängerkupplung mit DGM-Zulassung für TANDEM-Anhänge mit allen notwendigen hydraulischen, elektrischen und pneumatischen Anschlüssen, die für das Ziehen eines Anhängers erforderlich sind. |  |  |
| - Paraspruzzi in gomma per ruote anteriori e posteriori |  |  | - Schmutzfänger für Vorder- und Hinterräder aus Gummi |  |  |
| - Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente |  |  | - Außenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar |  |  |
| - Specchio grandangolare destro regolabile elettricamente e riscaldabile |  |  | - Weitwinkelspiegel rechts beheizbar und elektrisch verstellbar |  |  |
| - Specchietto esterno su portiera passeggero con vista asse anteriore riscaldabile e regolabile elettricamente |  |  | - Außenspiegel auf Beifahrertür montiert mit Sicht auf die Vorderachse beheizbar und elektrisch verstellbar |  |  |
| - Specchietto esterno con vista angolo anteriore destro |  |  | - Außenspiegel mit Sicht auf die Stoßstange vorne rechts |  |  |
| - Parabrezza riscaldabile |  |  | - Windschutzscheibe beheizbar |  |  |
| - Griglia protezione fari anteriore e posteriore |  |  | - Scheinwerferschutzgitter vorne und hinten |  |  |
| - Fari alogeni |  |  | - Halogenscheinwerfer |  |  |
| - N° 2 fari d’illuminazione zona di lavoro posteriore, ognuno con minimo 6/9 Power-LED da 3W ed almeno 1.000 lumen complessivi; grado protezione IP67 - |  |  | - Nr. 2 Scheinwerfer für den hinteren Arbeitsbereich, jeder mit mindestens 6/9 Power-LED zu 3W und 1.000 Lumen, IP 67 |  |  |
| - Azionamento con retromarcia - interruttore con spia di controllo montato su cruscotto |  |  | - Aktivierung im Rückwärtsgang – Schalter mit Kontrollleuchte am Armaturenbrett |  |  |
| - N° 2 proiettori LED sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360° |  |  | - Nr. 2 LED-Rundumkevnnleuchten vom Typ ”HELLA”, entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011, mit CEE Zulassung, oben am Fahrzeug derart montiert, dass sie über 360° sichtbar sind |  |  |
| - Interruttore con spia di controllo montato su cruscotto - facilmente raggiungibile e azionabile dal posto di guida |  |  | - Schalter mit Kontrollleuchte am Armaturenbrett, leicht zu erreichen und zu betätigen |  |  |
| - I proiettori devono funzionare anche a motore spento |  |  | - Die Scheinwerfer müssen auch bei abgestelltem Motor funktionieren |  |  |
| - Cabina |  |  | - Fahrerhaus |  |  |
| - Guida sinistra |  |  | - Linkslenkung |  |  |
| - N° 2 posti in cabina |  |  | - Nr. 2 Sitzplätze in der Kabine |  |  |
| - Sedile conducente ergonomico con sospensione pneumatica ad elevato comfort di seduta integrato con supporto lombare pneumatico |  |  | - Luftgefederter ergonomischer Fahrersitz mit hohem Sitzkomfort und pneumatischer Lendenwirbelsäulenstütze |  |  |
| - Sedile passeggero regolabile in senso longitudinale e verticale |  |  | - Beifahrersitz in Längsrichtung und Höhe einstellbar |  |  |
| - Piantone sterzo regolabile in altezza ed inclinazione |  |  | - Lenksäule verstellbar in Höhe und Neigung |  |  |
| - Climatizzatore con regolazione temperature |  |  | - Klimaanlage mit Temperaturregelung |  |  |
| - Filtro antipolvere / antipolline per abitacolo |  |  | - Luft- und Pollenfilter für Fahrgastraum |  |  |
| - Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata |  |  | - Digitaler Tachograph mit Karte und integriertem Drucker |  |  |
| - Autoradio con impianto vivavoce per telefoni cellulari con tecnologia Bluetooth |  |  | - Autoradio mit Fernsprechanlage für Mobiltelefone mit Bluetooth- Technologie |  |  |
| - Impianto viva voce Bluetooth con comandi al volante |  |  | - Bluetooth Freisprechanlage mit Bedienung am Lenkrad |  |  |
| - Chiusura centralizzata |  |  | - Zentralverriegelung |  |  |
| - Estintore di capacità adeguata (almeno 6 Kg) |  |  | - Feuerlöscher mit ausreichender Kapazität (min. 6 Kg) |  |  |
| - Attrezzi di bordo |  |  | - Bordwerkzeug |  |  |
| - Martinetto idraulico |  |  | - Hydraulischer Wagenheber |  |  |
| - Finestrini nella parete posteriore della cabina |  |  | - Fenster in der Rückwand der Kabine |  |  |
| - Collegamento per aria compressa in cabina di guida, incluso tubo e pistola |  |  | - Druckluftanschluss in der Fahrerkabine mit Kupplung inkl. Spiralschlauch und Ausblaspistole |  |  |
| - Visiera parasole anteriore esterna |  |  | - Sonnenblende außen |  |  |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente |  |  | - Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |  |  |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  |  | - Vorbereitung für Funkgerät 12V – 10A, betriebsbereit auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel |  |  |
| - Antenna veicolare bibanda per la ricezione dei segnali radio in gamma 450 MHz – 470 MHz e per la ricezione dei segnali GPS – impedenza 50 Ohm con cavo RG58 |  |  | - Zweiband-Fahrzeugantenne für den Empfang der Funksignale im Frequenzbereich 450 - 470 MHz und der GPS-Signale, Impedanz 50 Ohm mit RG58 Antennenleitung |  |  |
| - Avvisatore acustico supplementare che si attiva nel momento in cui si riceve una chiamata tramite la radio ricetrasmittente con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  |  | - Zusätzliches akustisches Signal, welches den Eingang eines Funkrufes signalisiert, mit 12V oder 24V Versorgung relaisgesteuert |  |  |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  |  | - Fahrzeug-Steuerungsrelais 12V (eventuelle Versorgung über Trafo) |  |  |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  |  | - Das Steuerungskabel für das Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Hauptversorgungskabel bis zur Kabine reichen |  |  |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte (solo se la tensione presente è a 24 V) |  |  | - Spannungswandler 24/12 V – 10 A, fachgerecht montiert (nur bei vorhandener Spannung von 24 V) |  |  |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |  |  |
| - Cassone |  |  | - Pritsche |  |  |
| - Cassone ribaltabile trilaterale misure interne ca. mm 4.800 x 2.330 x 600 |  |  | - Dreiseitenkipper mit internen Abmessungen von mindestens. 4.800 x 2.330 x 600 mm |  |  |
| - Piantoni smontabili |  |  | - Herausnehmbare Rungen |  |  |
| - Falso telaio, struttura cassa e struttura paracabina (allegerita con fori) in acciaio S355JR—EN 10025 |  |  | - Leitschiene, Gehäusekonstruktion und Kabinenschutzkonstruktion (mit Löchern versehen) aus Stahl S355JR-EN10025 |  |  |
| - Pianale spessore mm 4 in acciaio speciale antiusura con durezza 450 Brinell |  |  | - Wandstärke des Pritschenbodens von 4 mm und aus Stahl mit einer Härte von 450 Brinell |  |  |
| - Girosponde in alluminio anodizzato, doppia camera rinforzata spessore almeno 40mm con bombatura esterna. Spessore parete interna almeno 3mm e spessore parete esterna almeno 2mm |  |  | - Bordwände aus eloxiertem Aluminium, Doppelkammer verstärkt mit Dicke von mindestens 40 mm und externer Wölbung; Stärke des inneren Bordwandblechs von mindestens 3 mm und jene des äußeren Bordwandblechs von mindestens 2 mm |  |  |
| - 4 Anelli ferma carico sul fondo del cassone, posizione e resistenza secondo norma DIN 75410 |  |  | - 4 Belastete Schutzringe am Flachboden nach Lage und Widerstand nach Vorschrift DIN 75410 |  |  |
| - Sponde laterali divise con lato superiore con angolare a cuspide |  |  | - Seitenwände voneinander getrennt mit V-Profil an der Oberseite verstärkt |  |  |
| - Sponda posteriore con lato superiore con angolare a cuspide |  |  | - Hintere Bordwand mit V-Profil an der Oberseite verstärkt |  |  |
| - Apertura sotto-sopra inclusa quella posteriore |  |  | - Öffnung nach oben und unten, hintere inbegriffen |  |  |
| - Sponda salvacabina con rete e portapali |  |  | - Kabinenschutz mit Gitter und Träger |  |  |
| - Verniciatura telaio e controtelaio cassone secondo normativa ASTMB 117 |  |  | - Lackierung des Rahmens und des Hilfsrahmens der Pritsche nach Norm ASTMB 117 |  |  |
| - Resistenza alla corrosione di tutte le parti del cassone in camera a nebbia salina, minima di 480 ore secondo normativa ASTM B-117 |  |  | - Korrosionsbeständigkeit aller Teile der Box in einer salinen Nebelkammer von mindestens 480 Stunden, laut ASTM B-117 Norm |  |  |
| - Altezza da terra (posteriore) del piano di carico del cassone del veicolo in ordine di marcia (veicolo scarico e senza altri allestimenti) massimo 1.550 mm |  |  | - Ladepritsche: (Hinterseite) Höhe Ladefläche vom Boden angeben des einsatzbereiten Fahrzeuges (lehres Fahzeug und ohne anderen Aufbauten) Max. 1.550 mm |  |  |
| - Indicare altezza da terra (posteriore) del piano di carico del cassone del veicolo in ordine di marcia (veicolo scarico e senza altri allestimenti) |  |  | - Angabe der Höhe der Ladefläche (Hinterseite) bis zum Boden in fahrbereitem Zustand (unbeladenes Fahrzeug und ohne sonstige Ausrüstungen) |  |  |
| - Allegare schema struttura del ribaltabile a consegna del veicolo. |  |  | - Bei der Lieferung des Fahrzeuges ist ein Schema der Struktur des Kippers der Dokumentation beizulegen |  |  |
| Allestimento sgombroneve per autocarro completo di: |  |  | Ausstattung zum Einsatz des Lkws als Schneeräumfahrzeug mit: |  |  |
| - Piastra veicolo grandezza 5, con attacco rapido per autocarro con minimo 140 CV (DIN 76060) |  |  | - Fahrzeugplatte Größe 5 (DIN 76060) für LKW mit mindestens 140 PS |  |  |
| - Completa d’idonei fori di aerazione per agevolare il flusso d’aria nel caso in cui la piastra copra, anche parzialmente, un radiatore del veicolo |  |  | - Komplett mit geeigneten Öffnungen für den Luftstrom zu Kühlern, falls diese auch nur teilweise von der Anbauplatte abgedeckt werden. |  |  |
| - Fari supplementari anabbaglianti, abbaglianti, con indicatore di direzione integrato, azionabili da cruscotto, completi di interruttori e cavi |  |  | - Zusätzliche Abblend- und Fernlichtscheinwerfer mit integrierten Blinkern und bedienbar vom Armaturenbrett aus, komplett mit Schaltern und Verkabelung |  |  |
| - Attacco elettrico a sette poli per luci di posizione su parte frontale veicolo |  |  | - Siebenpoliger elektrischer Anschluss für Positionsleuchten an der Vorderseite des Fahrzeuges |  |  |
| - L'autocarro deve essere allestito con impianto idraulico a due circuiti, con due pompe ad ingranaggi indipendenti (pompa tandem ad ingranaggi) |  |  | - Der LKW muss mit einer aus zwei Kreisen bestehenden Hydraulikanlage ausgestattet sein mit zwei unabhängigen Zahnradpumpen (Tandemzahnradpumpen) |  |  |
| - Le pompe idrauliche devono essere montate sulla presa di forza del motore disinnestabili |  |  | - Die Hydraulikpumpen müssen am Motornebenantrieb angeordnet und auskuppelbar sein |  |  |
| - Il serbatoio dell'olio idraulico, da almeno 75 Litri deve essere montato ad un livello più alto rispetto alla pompa idraulica |  |  | - Der Hydrauliköltank mit mindestens 75 l Fassungsvermögen muss oberhalb der Pumpen angeordnet sein |  |  |
| - Il serbatoio dell'olio idraulico completo di filtro sul ritorno, vetro ispezione, e spia di controllo in cabina |  |  | - Der Hydrauliköltank muss komplett mit Rücklauffilter, Schauglas und einer Kontrollanzeige in der Fahrerkabine ausgestattet sein |  |  |
| - 1° circuito idraulico per lama sgombroneve: dovrà avere una portata di ca. 25 L/min a 180 bar. Tali valori possono variare in funzione degli allestimenti eventualmente richiesti nel presente lotto. |  |  | - Der primäre Hydraulikölkreis für den Schneepflug muss eine Fördermenge von 25 l/min und 180 bar erreichen. |  |  |
| - Gruppo valvole elettroidrauliche con 5 funzioni, movimento alza-abbassa, movimento destra-sinistra, posizione flottante |  |  | - Elektrohydraulischer Ventilblock mit 5 Funktionen: heben und senken, rechts und links schwenken sowie Schwimmstellung |  |  |
| - Per il movimento destra-sinistra, nel gruppo elettrovalvole, dovranno essere integrate 2 valvole di sicurezza da 300 bar |  |  | - Für das Rechts-Links-Schwenken müssen zwei Sicherheitsventile 300 bar im Ventilblock integriert sein |  |  |
| - Per il movimento abbassa lama, nel gruppo elettrovalvole, dovrà essere previsto una valvola di riduzione a farfalla, regolabile |  |  | - Für das Absenken des Pfluges muss ein regulierbares Drosselventil im Ventilblock vorgesehen sein |  |  |
| - 5 attacchi rapidi nella parte anteriore del veicolo, 4 mandate ed 1 ritorno |  |  | - 5 Schnellkupplungen vorne am Fahrzeug, 4x druckseitig und 1x für den Rücklauf |  |  |
| - Per la funzione alleggerimento della lama deve essere previsto un riduttore di pressione elettroidraulico, regolabile |  |  | - Für die Funktion der Entlastung des Pfluges muss ein einstellbarer hydraulischer Druckminderer vorgesehen werden |  |  |
| - I tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da ½” |  |  | - Druckschläuche müssen ½ Zoll der Klasse R2 sein |  |  |
| - Il tubo di ritorno dovrà essere minimo di classe R1 da ½” |  |  | - Rücklaufschläuche müssen ½ Zoll der Klasse R1 sein |  |  |
| - Quadro comandi con joystick |  |  | - Steuerpult mit Joystick |  |  |
| - La pressione della lama deve essere attivabile e regolabile dal quadro comandi in cabina |  |  | - Der Schaufeldruck des Pfluges muss vom Bedienpult in der Kabine aus regulierbar sein |  |  |
| - La funzione flottante e la funzione alleggerimento della lama devono essere previste nel quadro comandi in cabina |  |  | - Die Funktionen Schwimmstellung und Druckentlastung des Pfluges müssen am Bedienpult in der Kabine vorgesehen sein |  |  |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che la funzione flottante e/o la funzione alleggerimento della lama possono essere disinserite in automatico unicamente con il comando sollevamento lama |  |  | - Die Steuerung muss vorgesehen, dass die Funktionen Schwimmstellung und / oder Pflugentlastung automatisch ausgeschaltet werden zufolge des Befehls für das Anheben des Pfluges |  |  |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che al successivo comando abbassa lama, la funzione flottante e/o la funzione alleggerimento della lama si devono riattivare in automatico |  |  | - Die Steuerung muss vorsehen, dass zufolge nachfolgenden Befehls des Absenkens des Pfluges die Funktionen Schwimmstellung und / oder Entlastung des Pfluges automatisch reaktiviert werden |  |  |
| - Il quadro comandi in cabina deve prevedere che durante il movimento alza-abbassa lama, i cilindri di direzione dx e sx, devono funzionare automaticamente ad intermittenza |  |  | - Die Steuerung muss vorsehen, dass während des Anhebens bzw. Senkens des Pfluges die Schwenkzylinder zeitweilig in Schwimmstellung geschaltet werden |  |  |
| - 2° circuito idraulico per spargisale: dovrà avere una portata di ca. 55 L/min a 200 bar. Tali valori possono variare in funzione degli allestimenti eventualmente richiesti nel presente lotto. |  |  | - Der sekundäre Hydraulikölkreis für den Schneepflug muss eine Förderleistung von 55 l/min und 200 bar erreichen |  |  |
| - Il 2° circuito idraulico deve essere comandato tramite elettrovalvole con azionamento dal quadro di comando |  |  | - Der sekundäre Hydraulikölkreis muss über Elektroventile vom Bedienpult aus steuerbar sein |  |  |
| - Attacchi rapidi antigoccia nella parte posteriore del veicolo |  |  | - Tropffreie Schnellkupplungen am Heck des Fahrzeugs |  |  |
| - I tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da ⅝” |  |  | - Die Druckschläuche müssen 5/8“ der Klasse R2 sein |  |  |
| - Il tubo di ritorno dovrà essere minimo di classe R1 da ¾” |  |  | - Der Rücklaufschlauch muss 3/4“ der Klasse R1 sein |  |  |
| - Dovrà essere previsto un tubo idraulico di sicurezza che colleghi mandata e ritorno |  |  | - Es muss ein Sicherheitshydraulikschlauch vorgesehen werden für die Verbindung der Druck- und Rücklaufseite |  |  |
| - Alla consegna del veicolo devono essere forniti tutti gli schemi idraulici ed elettrici, descrizioni e dati tecnici dell'impianto idraulico |  |  | - Bei Übergabe des Fahrzeugs müssen sämtliche Hydraulik- und Elektroschaltpläne, die Beschreibung und die technischen Daten der Hydraulikanlage mitgeliefert werden |  |  |
| - Montaggio omnicomprensivo |  |  | - Montage aller Teile |  |  |
| - Collaudo funzionale |  |  | - Endkontrolle aller Betriebsfunktionen |  |  |
| - Dispositivi di sicurezza |  |  | - Sicherheitsvorkehrungen |  |  |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  |  | - Ausrüstung vorgesehen gemäß geltender Normierung |  |  |
| - Segnalatore acustico di retromarcia conforme alle normative vigenti |  |  | - Akustische Warneinrichtung beim Rückwärtsfahren gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen |  |  |
| - Impianto video con 1 videocamera posteriore + monitor in cabina |  |  | - Rückfahr-Videoanlage mit 1x rückseitig angebrachten Kamera sowie Monitor in der Kabine |  |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  |  | - Betriebs- und Wartungshandbuch in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |  |  |
| - Veicolo - Cronotachigrafo - Cassone ribaltabile trilaterale |  |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper |  |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF-Format |  |  |
| - Veicolo - Cronotachigrafo - Cassone ribaltabile trilaterale |  |  | KFZ Tachograph Dreiseitenkipper |  |  |
| - Certificazioni e garanzie |  |  | - Zertifizierungen und Gewährleistungen |  |  |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |  |  |
| - Formazione obbligatoria |  |  | - Verpflichtende Ausbildung |  |  |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  |  |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |  |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  |  |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |  |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  |  |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |  |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 9 persone - 1 gruppi |  |  |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 9 Personen - 1 Gruppe |  |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa |  |  |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |  |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  |  |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 3 Gruppen |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  |  |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  |  |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |  |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  |  |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |  |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  |  |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |  |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  |  |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |  |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  |  |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |  |
| - Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 3 gruppi |  |  |  | - Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 3 Gruppen |  |