AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Edizione gennaio 2011)

Codice: 22.01.999.003.16.0

CASERMA SCHENONI – REALIZZAZIONE DI ALLOGGI AST

Il presente progetto esecutivo prevede l’erezione di due blocchi abitativi uguali di 6 piani con cantina e garage sotterraneo nell’area della caserma Schenoni a Bressanone. La caserma Schenoni si trova nella zona di Millan di Bressanone ed è accessibile dalle seguenti strade: via Tiro a Segno a nord, via I. Seidner a est e via San Giuseppe a sud; a ovest confina direttamente con una zona abitativa privata. L’opera verrà realizzata nella parte nord dell’area della caserma e sarà raggiungibile attraverso via Tiro a Segno. Gli edifici esistenti, le infrastrutture sopra e sottoterra, le strutture esterne e la recinzione dell’area verranno demoliti e smaltiti.

Il capitolato dei lavori prevede le categorie di lavori seguenti:

-	Opere da impresario – costruttore

-	Carpentiere/lattoniere/facciate

-	Opere da fabbro

-	Pavimenti freddi

-	Pavimenti caldi

-	Serramenti esterni

-	Falegname/serramenti interni

-	Opere da pittore e opere in cartongesso

-	Impianto elevatore

-	Sistemazioni esterne

-	Impianti elettrici

-	Impianti di riscaldamento, d’aerazione, sanitari e antincendio

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

_______________________________________________________

Il Progettista

ARCHITETTI KERSCHBAUMER PICHLER & PARTNER

Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati.

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la  caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”. Tale caratteristica deve rispettare i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Deve essere indicata, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto di ciascuna posizione.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali, a pena di esclusione.

Ogni foglio del fascicolo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Pos. n. *02.12.03.01; *02.12.03.03; *02.12.03.04

CAPPOTTO EPS

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1)Rilascio | Assegnazione del numero di rilascio ETAC 004 (ETA-…) |  |
| 2)Valori meccanici e fisici | Resistenza meccanica nella zona della parete >=5 Joule (meglio se maggiore) |  |
|  | Resistenza meccanica nella zona del basamento >=5 Joule, (consigliato minimo 15 Joule con una doppia rete) (meglio se maggiore) |  |
|  | Resistenza al distacco del materiale di isolamento >=80 kPa (meglio se maggiore) |  |
| 3)Intonaco esterno | Valore di diffussione del vapore <= 80 cosí come da DIN EN ISO 7783-2 (meglio se minore) |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n. *09.01.02.07

FINESTRE IN PVC

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1)Norme | Permeabilità all’aria come legge EN 12207 classe 4 o migliore (meglio se maggiore) |  |
|  | Impermeabile all’acqua come EN 12208 classe 9° o migliore (meglio se maggiore) |  |
| 2) Valori termici | Perimetro in pvc – valore PSI <= 0,043 W/mK (meglio se minore) |  |
|  | Valore U Telaio Uf <= 1,0 W/m²K) (meglio se minore) |  |
| 3) isolamento acustico e sicurezza | Isolamento acustico secondo EN ISO 717-1 Rw min. 32dB (maggiore è meglio) |  |
|  | Blocco antiscasso – bloccaggio almeno su 2 punti (meglio se maggiore) |  |

Marca:

Modello:

Tipo: