AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Fassung Januar 2011)

Kodex: 22.01.999.003.16.0

KASERNE SCHENONI – ERRICHTUNG VON WOHNUNGEN AST

Das vorliegende Ausführungsprojekt sieht die Errichtung von zwei gleichen 6-geschossigen Wohnblöcken samt Keller und Tiefgarage im Kasernenareal Schenoni in Brixen vor. Die Kaserne Schenoni liegt im Stadtteil Milland von Brixen und wird von folgenden Straßen erschlossen: Schießstandstraße im Norden, Seidnerstraße im Osten und St. Josefstraße im Süden; im Westen schließt direkt eine private Wohnzone an. Das Bauvorhaben wird im nördlichen Teil des Kasernenareals realisiert und über die Schießstandstraße erschlossen. Die bestehenden Gebäude, oberirdischen und unterirdischen Infrastrukturen, Außengestaltungsanlagen und die Umzäunung des Areals werden abgebrochen und entsorgt.

Die Ausschreibung der Arbeiten sieht folgende Gewerke vor:

-	Baumeisterarbeiten

-	Zimmerer/Spengler/Fassaden

-	Schlosserarbeiten

-	Kalte Böden

-	Warme Böden

-	Außenabschlüsse

-	Bautischler/Innenabschlüsse

-	Maler- und Gipskartonarbeiten

-	Aufzug

-	Außengestaltung

-	Elektroarbeiten

-	Heizung-Lüftung-Sanitärarbeiten - Brandschutz

UNTERLAGE „QUALITÄTSBEWERTUNG“

____________________________________________________

Der Projektant

ARCHITEKTEN KERSCHBAUMER PICHLER & PARTNER

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jedes Blatt des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. Nr. *02.12.03.01; *02.12.03.03; *02.12.03.04

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM EPS

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Zulassung | Nennung der ETAG 004 Zulassungsnummer (ETA-…) |  |
| 2) Mechanische und Bauphysikalische Werte | Mechanische Belastbarkeit im Wandbereich >= 5 Joule (höher ist besser) |  |
|  | Mechanische Belastbarkeit im Sockelbereich >= 5 Joule, (Empfohlen mind. 15 Joule durch doppelte Netzung) (höher ist besser) |  |
|  | Abreisfestigkeit des Dämmstoffes >= 80 kPa (höher ist besser) |  |
| 3) Oberputz | Wasserdampfdiffussionswert <= 80 laut DIN EN ISO 7783-2 (niedriger ist besser) |  |

Marke:

Modell:

Typ:

L’offerente/Der Bieter:

_______________

Pos. Nr. *09.01.02.07

KUNSTSTOFFFENSTER

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1)Normen | Luftdurchlässiger Einbau nach EN 12207 Klasse 4 oder besser erfüllt (höher ist besser) |  |
|  | Schlagregendichtheit nach EN 12208 Klasse 9° oder besser erfüllt (höher ist besser) |  |
| 2)Thermische Werte | Randverbund in Kunststoff – PSI Wert <= 0,043 W/mK (kleiner ist besser) |  |
|  | U-Wert Rahmen Uf <= 1,0 W/m²K (kleiner ist besser) |  |
| 3)Schallschutz und Sicherheit | Schalldämmung nach EN ISO 717-1 Rw min. 32dB (Größer ist besser) |  |
|  | Einbruchhemmung – Verriegelung mindestens 2 Punkte (mehr ist besser) |  |

Marke:

Modell:

Typ:

L’offerente/Der Bieter:

_______________