| Gemeinde Wolkenstein in Gröden 39048 Wolkenstein in Gröden Nives Straße 1 |  | Comune di Selva di Val Gardena 39048 Selva di Val Gardena Str. Nives 1 |
| --- | --- | --- |

COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA

COSTRUZIONE NUOVA DELLA SCUOLA MEDIA DI SELVA VAL GARDENA CON CLASSI SPECIALI PER MUSICA   1° LOTTO:

DEMOLIZIONE STRUTTURA ESISTENTE + COSTRUZIONE STRUTTURA GREZZA

ARMATURA, COIBENTAZIONI

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

LISTA DELLE POSIZIONI PER LA VALUTAZIONE QUALITÁ

_______________________________________________________

ARCH.DR. ALBERT COLZ

Premessa

Le premesse essenziali / specifiche tecniche essenziali così come riportate nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o indicati con una tolleranza , devono essere rispettati a pena di esclusione.

Per i valori numerici rimanenti invece si tratta di valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa indica per ogni singola posizione del presente fascicolo le  caratteristice tecniche da Lei offerte mediante la compilazione dei campi contrassegnati da “”. Queste caratteristiche devono corrispondere alle premesse essenziali / specifiche tecniche essenziali riportate nel fascicolo per ogni singola posizione nonchè a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto delle premesse  essenziali/ specifiche tecniche essenziali, a pena di esclusione.

Ogni pagina del fascicolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

| Premesse essenziali / specifiche tecniche essenziali da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Premesse essenziali/specifiche tecniche essenziali | Caratteristica, tecnica, metodo offerti dalla ditta |  |  |
| 1.0 Armatura Pos. 02.05.01.25 02.05.01.25A | Armatura con raccordo a manicotto |  |  |  |
|  | Armatura con raccordo a manicotto con D - 18mm Fornitura, posa in opera di armatura con raccordo a manicotto nelle varie lunghezze e tipi per il collegamento trasmittente sforzi di pareti e solai nel rispetto delle norme vigenti e in base alle schede tecniche del costruttore. L´armatura con raccordo a manicotto è da posare insieme all´armatura convenzionale e da fissare al cassero. Esecuzione secondo disegno. Incluso nel prezzo unitario sono i manicotti, la filettatura, il tempo di lavoro per la posa e tutte le prestazioni per avvitamento dei ferri di armatura filettati nei manicotti corrispondenti. Inclusa è anche la pulizia dei raccordi già incassati nel calcestruzzo e tutti lavori di preparazione e le prestazioni necessarie per l´esecuzione accurata del lavoro. Inclusa é la chiusura di protezione della filettatura, contenitori singoli e contenitori con coperchio, cosí come ogni prestazione ausiliaria necessaria. Le barre di acciaio ad aderenza migliorata sono risarcite appositamente. L´esecuzione di un´armatura con raccordo a manicotto (connessione con barre di armatura con uguale diametro, qualora una barra possa essere girata). Per diametro 18mm cosí come i manicotti corrispondenti. La filettatura é da prevedere per le voci date dell´acciaio di armatura (vedi progetto dei ferri di armatura). Si devono indicare le minime dichiarazioni e i minimi valori di qualità, a pena di esclusione |  |  |  |
|  | 1. Indicazione del prodotto: |  |  |  |
|  | 2. Marca: |  |  |  |
|  | 3. Tipo: |  |  |  |
|  | 4. adempimento delle seguenti norme di misura europee: BS8110, DIN 1045, NFA-35-020, ACI 318 |  |  |  |
|  | 5. con diametro del ferro per calcestruzzo di 18 mm: - diametro manicotto 27 mm - lunghezza manicotto 72 mm - profondità della vite 29 mm - peso 0,25 kg 6. tensione ca. 65 N/mm² con 0,2 % dilatazione |  |  |  |
| 2.0 CoibentazionePolistiroloXPS Pos. 02.12.01.16 02.12.01.16D | Coibentazione: polistirolo XPS |  |  |  |
|  | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS, Privi di FCKW: Pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS, forniti e posti in opera su pareti o soffitti e fissati secondo le disposizioni della ditta produttrice, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi fino ad un'altezza di 7,50m. Esecuzione senza alcun vuoto e senza alcuna fessura-superficie coibentante chiusa completamente. Prive di FCKW. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da esegiure secondo il DTV. assorbimento di acqua mass. 0,2% del volume, densità ca. 35-40 kg/m3, con battuta, massima conducibilità termica 0,037 W/mK: Si devono indicare le minime dichiarazioni e i minimi valori di qualità, a pena di esclusione |  |  |  |
|  | 1. Indicazione del prodotto: |  |  |  |
|  | 2. Marca: |  |  |  |
|  | 3. Tipo: |  |  |  |
|  | 4. conducibilità termica: 0,037 W/mK |  |  |  |
|  | 5. Privi di HFCKW: si no 6. Garanzia di qualità / anni : |  |  |  |
|  | 7. contenuto energia primaria: 450 – 1000 kWh/m³ |  |  |  |
|  | 8. densità ρ : 35-40 kg/m³ |  |  |  |
|  | 9. classe di costruzione sec. DIN 4102: B1 difficilmente infiammabile |  |  |  |
|  | 10. resistenza alla compressione N/mm²: min. 0,9 N/mm² sec. DIN EN 826 |  |  |  |
|  | 11. resistenza alla diffusione del vapore μ: 80-200 |  |  |  |
|  | 12. assorbimento acqua: mass. 0,2% del volume |  |  |  |
| 3.0 Coibentazione Vetro cellulare Pos. 02.12.01.18 02.12.01.18C | Coibentazione: Vetro cellulare |  |  |  |
|  | pannelli di vetro cellulare, 0,050 W/mk, pavimenti, pareti, bitumato e resistente alla compressione (1,65 N/mm²): Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare per pavimenti, pareti, bitumato-posa in bitume caldo e resistente alla compressione (1,65 N/mm²), completamente inorganico, puro vetro (min. 50% riciclaggio) ecologico, senza aggiunta di leghe, ricoperti sulle due facce da un film in velo vetro, densità 165kg/m3, resistenza alla compressione 16,5kg/cm2, conducibilità termica a 0°C min. 0,050 W/mk, impermeabilità al vapore acqueo, incombustibilità Classe 0 (Euroklasse A1), certificazione ISO 9002, telo in nylon, strato di compensazione riempito con sabbia, forniti e posti in opera con giunti sfalsati condensati con colla bituminosa a 2 componenti; sul solaio della palestra lastre con pendenza con spessore sec. disegni; inclusi preparazione del sottofondo, ancoraggi-PC, tasselli, sfridi e ponteggi. Si devono indicare le minime dichiarazioni e i minimi valori di qualità, a pena di esclusione |  |  |  |
|  | 1. Indicazione del prodotto: |  |  |  |
|  | 2. Marca: |  |  |  |
|  | 3. Tipo: |  |  |  |
|  | 4. Resistenza alla compressione: 1,65 N/mm² |  |  |  |
|  | 5. Classe antincendio: (A1) 0 incombustibile |  |  |  |
|  | 6. Garanzia di qualità / anni : |  |  |  |
|  | 7. Conducibilità termica a 0°C min. 0,050 W/mK |  |  |  |
|  | 8. Resistenza alla flessione BS (EN 12089): kPa >550 |  |  |  |
|  | 9. Resistenza alla diffusione del vapore μ: a tenuta stagna |  |  |  |
|  | 10.Densità: 165kg/m3 |  |  |  |
| 4.0 Desegni partico-lareggiati | Disegni particolareggiati da aggiungere |  |  |  |
| 4.1 | Armatura con raccordo a manicotto M 1:1, 1:2 |  |  |  |
| 4.2 | Esecuzione a regola d’arte dei pannelli in vetro cellulare M 1:2 |  |  |  |
| 4.3 | Raccordo falda del tetto con vetrata sulla falda del tetto (sopra scala) 1:5, 1:1 |  |  |  |