| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los 4

| Pala gommata |  | Radlader |
| --- | --- | --- |
| Quantità veicoli: | 5 | Anzahl Fahrzeuge: |

Lotto – Los 4b

| Pala gommata – Peso operativo almeno 9,0 t Articolazione centrale 3° funzione idraulica per benna miscelatrice |  | Radlader – Einsatzgewicht mindestens 9,0 T Zentrales Achsengelenk Drittehydraulischefunktion für Betonmischer |
| --- | --- | --- |
| quantità: | 3 | Anzahl: |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |

| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungsbezogene Eigenschaften: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Motore |  | Motor |  |
| - Potenza netta al volano secondo SAE J1349 almeno 85 KW |  | - Nettoleistung an der Schwungscheibe nach SAE J1349 mindestens 85 KW |  |
| - Normativa emissioni almeno EU Stage IV und US EPA Tier 4 |  | - Abgasemissionsnorm mindestens EU Stage IV und US EPA Tier 4 |  |
| - Impianto elettrico 24V |  | - Elektrische Anlage 24V |  |
| - N° 2 batterie per impieghi gravosi, esenti da manutenzione |  | - Nr. 2 Batterien für harte Einsätze, wartungsfrei |  |
| - Dispositivo d’avviamento a freddo |  | - Starthilfe mittels Ansaug-Kollektorheizung |  |
| - Liquido antigelo fino a -30° |  | - Frostschutzmittel, wirksam bis - 30° |  |
| - Sistema di raffreddamento con radiatori a maglie larghe |  | - Kühlsystem mit Kühler aus grobmaschigem Netz |  |
| - Completo di ventola reversibile ad azionamento idraulico per pulizia radiatori |  | - Komplett mit umkehrbarer Lüfterflügeldrehrichtung zur kühlerreinigung |  |
| Trasmissione |  | Fahrantrieb |  |
| - Trazione integrale permanente |  | - Permanenter Allradantrieb |  |
| - Trazione idrostatica su 4 ruote motrici |  | - Hydrostatisch Allradantrieb |  |
| - Cambio tipo “Power-Shift”con almeno 4 marce in avanti e 3 marce indietro. |  | - Getriebe Typ “Power-Shift” mit mindestens 4 Vorwärts-Gängen und 3 Rückwärts-Gängen. |  |
| - Disinnesto trasmissione durante la frenata selezionabile dall’utente per rinvio forza lavoro benna |  | - Vom Fahrer wählbare Antriebsfreischaltung beim Bremsen für Arbeit-Kraftzufuhr Schaufel. |  |
| - Dispositivo di sicurezza che impedisce l’avviamento del motore con marcia inserita |  | - Sicherheitsvorrichtung gegen das Anlassen des Motores mit eingesetztem Gang |  |
| Assali |  | Achsen |  |
| - Differenziali dotati di dispositivo antislittamento, autobloccanti su entrambi gli assi |  | - Selbstsperrende Differentialen mit Rutschsicherungsvorrichtung auf beiden Asse |  |
| - Assale anteriore rigido |  | - Starre Vorderachse |  |
| - Assale posteriore oscillante |  | - Oszillierende Hinterachse |  |
| Impianto sterzante |  | Lenkungsanlage |  |
| - Sistema di sterzo completamente idraulico servocomandato |  | - Hydraulische Lenkungsanlage mit Servolenkung |  |
| - Articolazione centrale |  | - Zentrales Achsengelenk |  |
| - Coppia di cilindri idraulici a doppio effetto |  | - Hydraulikzylinder mit Doppeleffekt |  |
| - Dispositivo d’emergenza per sterzo |  | - Notlenkungsanlage |  |
| Freni |  | Bremsen |  |
| - Freni a disco in bagno d’olio nei mozzi |  | - Ölbad-Scheibenbremsen an den Endantrieben |  |
| - In carter chiuso |  | - In geschlossenem Gehäuse |  |
| - Esenti da regolazione |  | - Wartungsfrei |  |
| - Circuiti anteriori e posteriori separati |  | - Getrennte Bremskreise für Hinter- und Vorderachse |  |
| - Sistema che garantisce la frenata anche in caso di spegnimento del motore |  | - Vorrichtung zur Gewährleistung der Bremsfunktion auch bei Abschalten des Motors |  |
| - Freno di stazionamento |  | - Feststell-bremsen |  |
| Idraulica di lavoro |  | Arbeitshydraulik |  |
| - Pompa idraulica a portata variabile con regolazione “Load Sensing” |  | - Verstell-Hydraulikpumpe mit “Load Sensing” Regelung |  |
| - Portata massima almeno 130 l/min |  | - Maximalen Fluß mindestens 130 l/min |  |
| - Pressione massima d’esercizio almeno 230 bar |  | - Maximalen Betriebsdruck mindestens 230 bar |  |
| - Sistema antibeccheggio |  | - Laststabilisator für die Reduzierung der Nickschwingungen |  |
| - Filtraggio olio |  | - Ölfilterung |  |
| - Modo di lavoro - sistema a braccio flottante |  | - Arbeittsweise Schwimm-stellung |  |
| - Terza funzione idraulica (+elettrica) con innesti rapidi per benna miscelatrice |  | - Drittehydraulischefunktion mit Elektroanschluss und Schnellkupplungen für Betonmischer |  |
| - Leva comando multifunzione (joystick) per movimentazione braccio con comando di marcia (avanti-dietro) integrato |  | - Multifunktionsschaltung (joystick) für Armbewegung mit integrierter Fahrtrichtungschaltung |  |
| Cabina |  | Fahrerhaus |  |
| - Cabina conforme alle norme ISO |  | - Den ISO-Normen entsprechend |  |
| - Struttura ROPS & FOPS |  | - ROPS & FOPS-Struktur |  |
| - Sedile con sospensione pneumatica e schienale reclinabile |  | - Luftgefederter Sitz mit Rückenverstellung |  |
| - Cinture di sicurezza con arrotolatore |  | - Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer |  |
| - Riscaldamento con sbrinatore |  | - Heizung mit Auftausystem |  |
| - Riscaldamento con sbrinatore per vetro posteriore |  | - Heckscheibenheizung und Heckscheibenlüftung |  |
| - Climatizzatore con regolazione temperature |  | - Klimaanlage mit regulierbaren Temperaturen |  |
| - Autoradio con impianto vivavoce per telefoni cellulari con tecnologia Bluetooth |  | - Autoradio mit Fernsprechanlage für Mobiltelefone mit Bluetooth- Technologie |  |
| - Contaore |  | - Betriebsstundenzähler |  |
| - Spia batteria |  | - Anzeige für Batterie |  |
| - Stato carica della batteria |  | - Batterieladezustand |  |
| - Appendiabiti |  | - Kleiderhaken |  |
| - Luce interna |  | - Innenbeleuchtung |  |
| - Vano portaoggetti e portadocumenti |  | - Dokumenten und Sachenablage |  |
| - Tergilavavetro anteriore e posteriore |  | - Scheiben Wisch- und Waschanlage vorne und hinten |  |
| - N° 2 Specchi retrovisori esterni riscaldabili |  | - Nr. 2 beheizbare Außenspiegel |  |
| - Autoradio con impianto vivavoce per telefoni cellulari con tecnologia Bluetooth |  | - Autoradio mit Fernsprechanlage für Mobiltelefone mit Bluetooth Technologie |  |
| - Impianto video con videocamera posteriore e monitor in cabina |  | - Videoausrüstung mit rückseitig angebrachter Filmkamera und Monitor im Fahrerhaus |  |
| - Allarme bassa pressione olio motore |  | - Alarm für Unterdruck des Motoröls |  |
| - Allarme surriscaldamento olio motore |  | - Alarm für Überhitzung des Motorsöls |  |
| - Allarme surriscaldamento olio idraulico |  | - Alarm für Überhitzung des Hydrauliköls |  |
| - Allarme abbassamento pressione circuito freni |  | - Alarm für Druckabfall im Bremssystem |  |
| - Dispositivo di autodiagnosi (se previsto dalla produzione) |  | - Geräte zur Selbstdiagnose (soweit vom Hersteller vorgesehen) |  |
| - Dispositivo di autodiagnosi |  | - Geräte zur Selbstdiagnose |  |
| Allestimento |  | Ausrüstung |  |
| - Colore Arancione RAL 2011 |  | - Farbe orange RAL 2011 |  |
| - Impianto luci per circolazione stradale |  | - Beleuchtungsanlage für den Straßenbetrieb |  |
| - Fari di lavoro anteriori su cabina |  | - Vordere Arbeitsscheinwerfer auf Fahrerhaus |  |
| - Fari di lavoro posteriori su cabina |  | - Hintere Arbeitsscheinwerfer auf Fahrerhaus |  |
| - N° 2 proiettori LED sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360° |  | - Nr. 2 LED- leuchten auf Fahrzeug mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein |  |
| - Pneumatici di misura adeguata, minimo categoria L3, con profilo stradale. |  | - Mindenstenforderung Bereifung der Klasse L3 mit Strassenprofil |  |
| - N° 4 catene neve |  | - N° 4 Schneeketten |  |
| - Parafanghi anteriori e posteriori in materiale plastico resistente agli urti |  | - Vordere und hintere Schmutzfänger aus starker Kunststoff- |  |
| - Protezioni in lamiera del gruppo cambio (inferiore + laterali) |  | - Blech Seite- und Unterboden-abdeckung am Getriebe |  |
| - Chiusura cofanature |  | - Absperrbare Gerätedeckel |  |
| - Cassetta attrezzi esterna con serratura |  | - Externe- Werkzeugkiste mit Schloß |  |
| - Kit utensili manutenzione |  | - Werkzeugset für die Instandhaltung |  |
| - Lubrificazione centralizzata, automatica, dell’attrezzatura |  | - Automatische Zentralschmierung für Ausrüstung |  |
| - Capacità serbatoio carburante almeno 140 litri |  | - Füllmenge des Kraftstofftanks mindestens 140 Liter |  |
| - Interruttore stacca batteria |  | - Batterienendschalter |  |
| - Gancio di servizio per ricovero o disimpegno pala |  | - Zugelassener Zughaken für das Abschleppen oder Verstellen des Radladers |  |
| - Estintore di capacità adeguata |  | - Angemessener leistungsstarker Feuerlöscher |  |
| - Triangolo di soccorso a norma CEE |  | - Sicherheitsdreieck nach EWG-Richtlinien |  |
| - Omologazione per circolazione su strada senza scorta |  | - Zulassung zum Straßenverkehr ohne Begleitschutz |  |
| - Pannelli segnaletici e dotazioni previste dal Codice della Strada |  | - Beschilderung und Ausrüstung gemäß Straßenkodex |  |
| - Il veicolo dovrà essere dotato di supporto per posizionare il cartello di cui al C.d.S., Art. 21 – Fig. II 398. Dovrà essere fornito anche il suddetto cartello che dovrà essere removibile |  | - Das Fahrzeug muss mit einer Halterung ausgestattet sein, um das Schild gemäss St.Go., Art. 21 – Abb. II 398 zu platzieren. Dieses Schild muss ebenfalls mitgeliefert werden und muss herausnehmbar sein |  |
| - Trattamento supplementare antiruggine del telaio |  | - Zusätzliche Rostschutzbehandlung des Rahmens |  |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente |  | Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |  |
| - Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  | - Vorrichtung für Funkgerät 12V - 10A, funktionsfähig auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel. |  |
| - Antenna ¼ d’onda (lunghezza mm 475 in verticale dal tetto veicolo) - impedenza 50 Ohm per VHF 160 Mh con cavo RG58 |  | - Lambdaantenne ¼ Wellenlänge (Länge 475 mm vertikal zum Dach) - Impedanz 50 Ohm für VHF 160 Mh mit RG58 Kabel |  |
| - Avvisatore acustico supplementare con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  | - Zusätzliches akustisches Signal mit 12V Einspeisung am Fahrzeug oder 24V mit Relaissteuerung |  |
| - Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  | - Typisches Steuerungsrelais 12V (eventuelle Einspeisung über Trafo) |  |
| - Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  | - Das Steuerungskabel vom Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Haupteinspeisungskabel bis zur Kabine reichen. |  |
| - Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte |  | - Spannungstrafo 24/12 V - 10 A, fachgerecht montiert. |  |
| - Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  | - Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |  |
| Attrezzatura di lavoro |  | Arbeitsausrüstung |  |
| - Attacco rapido idraulico universale - omologato dal costruttore - per scambio benna con altre attrezzature |  | - Universal Hydraulischer, vom Hersteller homologierter Schnellwechsler zum Austausch der Schaufel mit anderen Geräten |  |
| - Attacco rapido idraulico universale - omologato dal costruttore - per scambio benna con altre attrezzature |  | - Universal Hydraulischer, vom Hersteller homologierter Schnellwechsler zum Austausch der Schaufel mit anderen Geräten |  |
| - N° 1 benna con salvatagliente imbullonabile (asportabile) in acciaio antiusura; |  | - N° 1 Schaufel mit abschraubbarens Hardoxmesser |  |
| - Kit denti benna installabili in un secondo momento |  | - Zahnsatz aufmontierbereit in einem spätern Moment bei Bedarf |  |
| - Capacità della benna standard con denti e segmenti imbullonati a raso almeno mc 1,40 |  | - Schaufelinhalt standard gestrichen mit Zähnen und verschraubten Segmenten mindestens 1,40 m³ |  |
| - Protezione in lamiera conforme alle norme vigenti per circolazione stradale |  | - Homologierter Schaufelschutz für Strassenbetrieb |  |
| - N° 1 Forche di sollevamento con attacco rapido, omologate e riportate nel certificato di conformità del veicolo |  | - N° 1 Homologierte Hubgabeln mit Schnellanschluß eingetragen in der Konformitätserklärung des Fahrzeuges |  |
| - Le forche sono fornite direttamente dal costruttore della pala ed il loro uso è previsto dal manuale dell’operatore |  | - Die Gabelzinken werden direkt vom Radladerhersteller geliefert und dessen Gebrauch ist im Benutzer-Handbuch vorgesehen |  |
| - Messo in strada con aggiornamenti MCTC per le attrezzature richieste in gara o anche per gli eventuali allestimenti forniti dall’Amministrazione (massimo 2 oggetti); |  | - Verkehrsbereit mit MCTC-Abnahme auch für eventuelle Ausrüstung auch wenn diese von der Verwaltung selbst sind, erforderlich sind (maximal 2 Objekte) |  |
| Pesi e misure |  | Gewichte und Abmessungen |  |
| - Peso operativo almeno Kg 9.000 |  | - Betriebsgewicht mindestens 9.000 Kg |  |
| - “E” Luce libera da terra (vedi schema) almeno mm 350 |  | - „E“ Boden Freiheit (siehe Skema) mindestens 350 mm |  |
| - “K” Altezza massima di scarico (vedi schema) almeno 2.800mm |  | - „K“ Überladehöhe (siehe Skema) mindestens 2.800 mm |  |
| - Forza di strappo al dente almeno 7.000 Kg |  | - Reißkraft: mindestens 7.000 Kg |  |
| - “H1 ” Raggio di volta esterno con benna standard in posizione di trasporto (vedi schema) max. m 5,95 |  | - „H1 „ Wendekreisradius außen mit standard Schaufel in Transportposition (siehe Skema) max. 5,95 m |  |
| - Carico statico di ribaltamento telaio in linea almeno Kg 5600 |  | - Statische Kippladung mit geradem Rahmen mindestens 5.600 Kg |  |
| - Carico statico di ribaltamento a sterzata intera e con benna standard almeno Kg 5.000 |  | - Statische Kipplast geknickt und mit der standard Schaufel mindestens 5.000 Kg |  |
| - “L” Sbraccio con benna standard a 45° e a massima altezza (vedi schema) almeno mm 600 |  | - „L“ Reichweite in Schutthöhe bei 45° Auskippwinkel mit Standard Schaufel (siehe Skema) mindestens 600 mm |  |
| Adattamento attrezzatura di lavoro |  | Anpassung Arbeitsausrüstung |  |
| - Adattamento benna miscelatrice, di proprietà dell’Amminstrazione, per agganciamento all’attacco rapido della pala |  | - Anpassung der gebrauchter Betonschaufel im Besitz des Amt für Strassendienst, für den gebrauch mit Schnellwechsler |  |
| - Adattamento benna di volume ridotto, di proprietà dell’Amministrazione, per agganciamento all’attacco rapido della pala |  | - Anpassung der gebrauchter Schmahlenschaufel im Besitz des Amt für Strassendienst, für den gebrauch mit Schnellwechsler |  |
| Rumorosità e vibrazioni |  | Lärmemission und Vibration |  |
| - Indicare pressione acustica postazione operatore Lp(A) |  | - Schalldruck angeben im Fahrerhaus Lp(A) |  |
| - Indicare potenza sonora Lw(A) |  | - Schallleistung angeben Lw(A) |  |
| - Indicare vibrazioni trasmesse al corpo intero WBV (dati da scheda tecnica del produttore) |  | - Ganzkörpervibrationen angeben WBV (Daten aus dem Datenblatt des Herstellers) |  |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |  |
| - Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | - Ausrüstung gemäß vorgeschriebene Normierung |  |
| - Dispositivo d’avvertimento retromarcia |  | - Warnsignal im Rückgangbetrieb |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione e manuale officina in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea e PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung und Werkstatthandbuch in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform und PDF |  |
| - Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | - Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |  |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |  |
| - Durata minima della garanzia 24 mesi |  | - Garantiemindenstdauer 24 Monate |  |
| - Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | - CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |  |
| - Dichiarazione di conformità |  | - Konformitätserklärung. |  |
| - Livello di rumorosità riportato sul certificato di conformità |  | - Die Lärmwerte sind in der Konformitätserklärung eingetragen |  |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Ausbildung |  |
| - Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | - Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |  |
| - Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | - Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |  |
| - L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | - Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |  |
| - Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 6 persone - 2 gruppi |  | - Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 6 Personen - 2 Gruppe |  |
| - Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa |  | - Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |  |
| - Durata: minimo 4 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 2 gruppi |  | - Dauer: mindestens 4 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen - höchstens 2 Gruppen |  |
| - Formazione per personale dell’officina: 1 giorno / 8 ore e consegna “manuale officina” |  | - Schulung für Werkstattpersonal: 1 Tag / 8 Stunden und Lieferung „Werkstatthandbuch“ |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |  |
| - Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | - Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |  |
| - Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | - Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |  |
| - Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | - Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |  |
| - Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura |  | - Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels |  |
| - Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | - Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |  |
| - Durata: minimo 4 ore - gruppo di massimo 3 persone - massimo 2 gruppi |  | - Dauer: mindestens 4 Stunden - Gruppe mit höchstens 3 Personen höchstens 2 Gruppen |  |