Allegato 1

Avvio della Consultazione preliminare di mercato

- Istruzioni per la presentazione della offerta:

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 03.12.2018, ore 18:00.

- Descrizione del servizio richiesto:

2.1 Attività sul sito di ricerca

Sono richiesti minimo Nr. 20 sopralluoghi sul sito per anno solare (=200 ore/anno) necessari per l’acquisizione di parametri fisici, chimici e biometrici secondo standard di qualità come da protocolli sperimentali internazionali (programma di monitoraggio integrato ICOS - Integrated Carbon Observation System, FLUXNET, ICP-IM, ICP-Forest, LTER).

In particolare:

- misura di flussi avvettivi tramite sistema di acquisizione installato (copertura > 90% del dato osservato);

- acquisizione di profili termici, flussi di calore, contenuto idrico del suolo;

- acquisizione dei dati di micrometeorologia;

- acquisizione di immagini emisferiche digitali e postprocessing delle stesse per compensazione cromatica;

- controllo generale del set-up strumentale;

- aggiornamento dei software di acquisizione dell’eddy covariance e dei dati micrometeorologici sulla base delle indicazioni fornite nei protocolli internazionali di monitoraggio;

- installazione di nuovi sensori o sostituzione di sensori ambientali in ottemperanza ai protocolli internazionali di monitoraggio;

- download e memorizzazione su supporto digitale dei dati acquisiti;

- gestione dei sistemi di acquisizione dati ad alta e bassa frequenza attraverso protocollo LAN

- gestione del sistema di trasferimento dei dati sul web in near-real time via LI-COR_SmartFlux® 2 System

- controllo automatico e manuale della qualità dei dati raccolti

- mantenimento del sistema di controllo remoto dei sistemi di acquisizione attraverso VPN su ponti radio e attraverso un sistema di backup via rete 4G

- segnalazione disfunzioni all’Ufficio Amministrazione Forestale 32.1.

2.2 Attività complementari

Analisi ed elaborazione dei dati, partecipazione meetings/congressi, etc. (=620 ore/anno). In particolare:

- validazione e valutazione qualitativa dei dati relativi ai parametri raccolti, loro memorizzazione in database su supporto magnetico, loro elaborazione, restituzione e trasferimento come dati grezzi e mediati ai servers di raccolta, ovvero secondo i protocolli internazionali e nei formati richiesti;

- predisposizione e mantenimento della banca dati in formato digitale (dati grezzi ed aggregati);

- consegna semestrale in formato digitale dei dati raccolti;

- per ogni sopralluogo e prestazione deve essere reso un breve resoconto per e-mail all’ufficio Amministrazione Forestale circa l’attività svolta;

- consegna di un rapporto intermedio e di un rapporto a fine anno solare contenente una descrizione dell’attività svolta ed in particolare di un resoconto dei vari fattori ecosistemici che hanno influito sull’attività vegetativa dell’ecosistema, sui processi di assimilazione, respirazione ed accumulo di carbonio nel popolamento forestale in rapporto ai principali parametri climatici ed a cause di stress idrici, danni da gelo, carenze alimentari, immissioni di inquinanti;

- partecipazione a riunioni tecniche, ad almeno un meeting/anno (se richiesto dai programmi internazionali, anche all’estero) e/o stesura di articolo scientifico in inglese su riviste internazionali in rappresentanza dell’amministrazione provinciale.

Strumentazione e software di acquisizione, hardware come pure ricambi e materiali di facile consumo e dispositivi di protezione individuale sono messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano tramite la Ripartizione Foreste – Ufficio Amministrazione Forestale 32.1

2.3 Durata dell’affidamento

La durata del servizio decorre dall’01.01.2019 ed ha termine il 31.12.2019.

I contenuti del presente documento hanno valore meramente informativo e sono finalizzati all’instaurazione di una consultazione preliminare di mercato con i soggetti interessati. Tutte le informazioni fornite in questa fase, preparatoria rispetto alla gara d’appalto, non costituiscono parte integrante della gara stessa.