Informazioni tecniche

Allegato 1

all’avviso della consultazione preliminare di mercato

- Istruzioni per la presentazione della offerta:

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 29.11.2019, ore 18:00.

- Descrizione del servizio richiesto:

2.1 Attività sul sito di ricerca

Sono richiesti minimo Nr. 30 sopralluoghi sul sito per anno solare (=300 ore/anno) necessari per la gestione della stazione finalizzata all’acquisizione di parametri fisici, chimici e biometrici secondo standard di qualità come da protocolli sperimentali internazionali (programma di monitoraggio integrato ICOS - Integrated Carbon Observation System, ICP-IM, ICP-Forest, LTER).

In particolare:

- acquisizione in alta frequenza dei flussi di biossido di carbonio e vapor acqueo secondo la tecnica dell’eddy covariance (copertura > 90% del dato osservato);

- acquisizione dei flussi di carbonio, di temperatura e di contenuto idrico del suolo;

- acquisizione dei dati di micrometeorologia;

- verifica periodica, installazione, manutenzione, calibrazione, sostituzione filtri e gas di riferimento del setup strumentale di acquisizione dei parametri chimico-fisici;

- raccolta di campioni e parametri biometrici;

- manutenzione della strumentazione scientifica in sommità della torre strallata di 40 m;

- download e memorizzazione su supporto digitale dei dati acquisiti;

- controllo generale dei sistemi e delle infrastrutture del sito (torre e shelter);

- segnalazione disfunzioni all’Ufficio Amministrazione Forestale 32.1.

2.2 Attività complementari

Analisi ed elaborazione dei dati, partecipazione meetings/congressi, etc. (=520 ore/anno). In particolare:

- validazione e valutazione qualitativa dei dati relativi ai parametri raccolti, loro memorizzazione in database su supporto magnetico, loro elaborazione, restituzione e trasferimento come dati grezzi e mediati ai servers di raccolta, ovvero secondo i protocolli internazionali e nei formati richiesti;

- predisposizione e mantenimento della banca dati in formato digitale (dati grezzi ed aggregati);

- consegna semestrale in formato digitale dei dati raccolti;

- per ogni sopralluogo e prestazione deve essere reso un breve resoconto per e-mail all’ufficio Amministrazione Forestale circa l’attività svolta;

- consegna di un rapporto intermedio e di un rapporto a fine anno solare contenente una descrizione dell’attività svolta ed in particolare di un resoconto dei vari fattori ecosistemici che hanno influito sull’attività vegetativa dell’ecosistema, sui processi di assimilazione, respirazione ed accumulo di carbonio nel popolamento forestale in rapporto ai principali parametri climatici ed a cause di stress idrici, danni da gelo, carenze alimentari, immissioni di inquinanti;

- partecipazione a riunioni tecniche, ad almeno un meeting/anno (se richiesto dai programmi internazionali, anche all’estero) e/o stesura di articolo scientifico in inglese su riviste internazionali in rappresentanza dell’amministrazione provinciale.

Strumentazione e software di acquisizione, hardware come pure ricambi e materiali di facile consumo e dispositivi di protezione individuale sono messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano tramite la Ripartizione Foreste – Ufficio Amministrazione Forestale 32.1

2.3 Durata dell’affidamento

La durata del servizio decorre dall’01.01.2020 ed ha termine il 31.12.2021.

I contenuti del presente documento hanno valore meramente informativo e sono finalizzati all’instaurazione di una consultazione preliminare di mercato con i soggetti interessati. Tutte le informazioni fornite in questa fase, preparatoria rispetto alla gara d’appalto, non costituiscono parte integrante della gara stessa.